утвержден:

решением Совета депутатов Борковского сельского поселения от 05 апреля 2012 года № 17

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Борковского сельского поселения (далее – Борковское СП) Новгородского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2010 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

Графическая и текстовая часть Генплана по составу и содержанию соответствует требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и технического задания на проектирование и отвечают действующим нормам и правилам.

Генплан состоит из обобщенных схем по анализу современного состояния территории с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы градостроительного (территориального и функционального) зонирования территории сельского поселения (далее – СП), размещения объектов социального обслуживания населения, развития производственно-коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям (далее - ООПТ), анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генплан является муниципальным нормативным правовым актом и, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории СП, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки Борковского СП.

Генплан действует на территории Борковского СП в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009г.).

Проект Генерального плана состоит из текстового, графического материалов и электронной версии.

Разработка графического материала выполнялась на подоснове, переданной заказчиком в  программе Автокад, представляющей собой  оцифрованный топографический материал 1980 г.

- ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

1.1.    Проблемы и направления ее комплексного развития.

- Общие сведения.

Борковское СП входит в состав Новгородского муниципального района (далее-МР) и является одним из 17 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 40 620 га.

Располагается  к юго-западу от территории областного центра г. Великий Новгород.

Граница муниципального образования Борковского СП установлена областным  законом от 30 марта 2010 года № 721-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» и проходит:

на севере - от административно-территориальной границы Шимского района по границе кварталов 83, 81, 79, 74, 75 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, далее по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Веронда, по границе коллективных садов Великого Новгорода, по границе квартала 86 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу реки Змейка, по границе квартала 71 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе кварталов 148, 149, 207, 208 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе земель ОАО "Ермолинское", по границе квартала 64 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества, по границе квартала 209 Новгородского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по оси автодороги в обход Великого Новгорода с западной стороны, по руслу мелиоративной канавы, по руслу реки Негоща, по руслу мелиоративной канавы, вдоль дороги, идущей к коллективным садам "Вашково-2", по оси автодороги Шимск - Новгород, по руслу мелиоративной канавы до реки Веряжа;

на востоке - по руслу реки Веряжа, по руслу реки Любоежа, по руслу мелиоративной канавы, по лесополосе, пересекая автодорогу Новгород-Сергово-Борки, по руслу мелиоративной канавы, по озеру Ильмень до административно-территориальной границы Старорусского района;

на юге - по административно-территориальным границам Старорусского и Шимского районов, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 122, 120, 119 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества, по руслу мелиоративной канавы, по границе деревни Новое Сергово, по оси проселочной дороги, по оси автодороги Новгород-Шимск, по руслу мелиоративной канавы, по границе кварталов 126, 80, 79 Медведского участкового лесничества Новгородского лесничества до административно-территориальной границы Шимского района;

на западе - по административно-территориальной границе Шимского района до границы квартала 83 Ермолинского участкового лесничества Новгородского лесничества.

В состав территории Борковского СП входят следующие населенные пункты: деревня Богданово, деревня Большое Подсонье, деревня Борки, деревня Борок, деревня Верховье, деревня Воробейка, деревня Горошково, деревня Десятины, деревня Дубровка, деревня Еруново, деревня Заболотье, деревня Завал, деревня Куканово, деревня Курицко, деревня Ларешниково, деревня Лентьево, деревня Липицы, деревня Любоежа, деревня Новое Куравичино, деревня Новое Сергово, деревня Новое Храмзино, деревня Окатово, деревня Орлово, деревня Островок, деревня Пролетарка, деревня Сельцо, деревня Сергово, деревня Сидорково, деревня Старое Куравичино, деревня Сутоки, деревня Толстиково, деревня Фарафоново, деревня Чайка, деревня Яровица.

Административным центром СП является д. Борки.

Численность населения Борковского СП на 01.01.2009 – 2793 человека, что составляет 0,43 % от общего населения области и 4,8 % от общего населения Новгородского МР.

1.2.      Градостроительная ситуация.

1.2.1.   Новгородская область.

Территория Борковского СП расположена в юго-западной части территории Новгородского МР Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озёра: Ильмень, Валдайское, Вельё, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены Валдайский национальный парк и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

1.2.2.   Новгородский муниципальный район.

Новгородский муниципальный район расположен на северо-западе Новгородской области. На западе район граничит с Батецким и Шимским районами, на востоке — с Маловишерским и Крестецким районами, на севере Новгородский район граничит с Чудовским районом, на юге — со Старорусским и Парфинским районами, а на северо-западе с Ленинградской областью: к западу с Лужским и к северу c Тосненским районами.

Областным  законом от 30 марта 2010 года № 721-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Новгородского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» выделены 17 муниципальных образования: 4 городских и 13 сельских поселений.

| Муниципальное образование | Административный центр |
| --- | --- |
| Панковское городское поселение | р.п. Панковка |
| Пролетарское городское поселение | р.п. Пролетарий |
| Тёсово-Нетыльское городское поселение | р.п. Тёсово-Нетыльский |
| Тёсовское городское поселение | р.п. Тёсовский |
| Борковское сельское поселение | д. Борки |
| Бронницкое сельское поселение | с. Бронница |
| Волотовское сельское поселение | п. Волховец |
| Григоровское сельское поселение | д. Григорово |
| Ермолинское сельское поселение | д. Ермолино |
| Лесновское сельское поселение | д. Лесная |
| Новоселицкое сельское поселение | д. Новоселицы |
| Подберезское сельское поселение | д. Подберезье |
| Ракомское сельское поселение | д. Старое Ракомо |
| Савинское сельское поселение | д. Савино |
| Сырковское сельское поселение | д. Сырково |
| Трубичинское сельское поселение | д. Трубичино |
| Чечулинское сельское поселение | д. Чечулино |

Всего насчитывается 203 населенных пункта.

Демография. Численность населения района по годам:

- по состоянию на 1 января 1991 года – 56 200 чел;

- по состоянию на 1 января 1996 года – 58 000 чел;

- по состоянию на 1 января 2001 года – 59 100 чел;

- по состоянию на 1 января 2007 года – 56 400 чел.

Согласно данным проекта «Схемы территориального планирования Новгородской области» численность населения  на 01.01.2008г.:

по области – 652437 чел. (из них сельского населения – 191181 чел. (29,3%));

по Новгородскому МР 57 000 чел. ( из них 38 500 чел. –  сельское население, 18 500 чел. – городское население), что составляет: 8,7 % - от общего населения области ( 4 % - от общего числа городского населения области и 20 % - от общего числа сельского населения области);

Через район проходят три основных железнодорожных пути:

1. Новгород – ст. Чудово;

2. Новгород – ст. Батецкая;

3. Новгород – Луга.

По территории района проходят: автомагистраль «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, автомобильные дороги Новгород – Луга, Новгород – Шимск.

На территории района находятся многочисленные зоны рекреации вдоль рек и озер.

1.3.   Краткая характеристика природных условий.

В геоморфологическом отношении территория Борковского СП приурочена к Ильменско-Волховской озерно-ледниковой аккумулятивной равнине со спокойным слабоволнистым рельефом и характеризуется незначительными уклонами, что затрудняет поверхностный сток и обусловливает развитие заболоченностей. Плоские озерные равнины возникли на месте усыхавших озер. Они сложены тонкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, супесями, суглинками, ленточными глинами. Террасированность равнин свидетельствует о ряде этапов спада озерных вод. К ним же относятся  болотные равнины, широко развитые на водоразделах.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 18-25 м.

Поверхность территорий осложнена осушительными каналами.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой.  Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя  температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории поселения приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода в составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью: 30-35 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140,  при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

  - наблюдается:   ● до 15 дней в году с сильным ветром;

● до 50 дней с туманами;

● до 35 дней с метелью;

● до 25 дней с грозой.

2) Для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

Гидрографическая сеть района Борковского СП представлена реками Веронда, Нудыша, Веряжа, Змейка, озером Ильмень, ручьями.

Площадь озера Ильмень в зависимости от уровня воды меняется от 733 до 2090 км² (при среднем уровне 982 км²); длина около 45 км, ширина до 35 км; глубина до 10 м. Берега преимущественно низменные, заболоченные, местами – дельтовые, с множеством плоских пойменных островов и проток; вдоль северо-западного берега вытянуты гряды, чередующиеся с впадинами; на юге болотисты.

Веряжа – река, впадает в озеро Ильмень. Длина реки – 51 км. Общая длина с притоками – 128 км. Принадлежит к Балтийско-Ладожскому бассейну. Берёт своё начало из озера Вяжицкого, расположенного в центре верхового болота Долговский Мох. Веряжа – равнинная река. Её русло проходит по Приильменской низменности, что в нижнем течении обуславливает обширные разливы во время весеннего половодья. Средняя скорость течения – 0,1 м/с. Ширина в низовье достигает 50 м, глубина 2 м. Берега, практически на всем протяжении реки, низкие, пологие, пойменные. Площадь водосбора – 359 км².

Река Веронда вытекает из болота Хотинский Мох (лист 16) и впадает в озеро Ильмень на уровне 18 м.

В тектоническом плане описываемый район принадлежит к наиболее крупному элементу дочетвертичной поверхности – главному Девонскому полю.

В геологическом отношении территория расположена в пределах северо-западной части Русской платформы. Сложена ее территория в основании породами кристаллического фундамента (гранитно-гнейсами и гранодиоритами архейского и протерозойского возраста), которые перекрываются мощной толщей осадочных пород верхнепротерозойского, кембрийского, ордовикского, девонского и четвертичного времени.

На подчетвертичную поверхность выходят только образования верхнего девона.

Девонские отложения расчленяются на три литологически различные толщи: нижнюю песчаниковую, среднюю карбонатную и верхнюю пестроцветную.

Девонские отложения перекрываются четвертичными образованиями. Последние имеют повсеместное распространение, и мощность их колеблется от нескольких до 60 м.

В пределах рассматриваемой территории отмечаются осадки московского и Валдайского оледенений. Московские моренные отложения распространены пятнами и нигде на поверхность не выходят. Представлены валунной глиной и суглинком со значительным содержанием грубообломочного материала.

Наиболее широко распространены осадки последнего Валдайского оледенения.

Образования ледниковой формации подразделены на несколько типов: ледниковые отложения, озерно-ледниковые, флювиогляциальные, межморенные и отложения камов и озов.

Морена имеет почти повсеместное распространения. Представлена морена валунными суглинками, глинами, супесями, реже песками с неравномерным содержанием гравийно-галечного материала. Мощность морены от нескольких до 10-15 м.

Флювиогляциальные отложения представлены разнозернистыми песками мощностью 1-5 м.

Несколько большую мощность (до 15 м) имеют флювиогляциальные отложения, образующие озы. Песчано-гравийный материал, слагающий озы, имеет очень невыдержанный гранулометрический состав.

Озерно-ледниковые отложения широко распространены и приурочены к низменным участкам рельефа. В литологическом отношении они представлены ленточными глинами и суглинками. Тонко и мелкозернистыми песками и супесями.

Современные отложения представлены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными и болотными отложениями.

Озерно-аллювиальные и озерные отложения имеют ограниченное распространение. Первые развиты в дельтах и поймах рек, представлены песками тонко и мелкозернистыми, глинами и суглинками с прослоями торфа. Мощность не превышает 5м.

Озерные отложения развиты в прибрежной полосе озер, мощность до 1 м. Представлены разнозернистыми песками с прослоями супесей, глин. С включением органики.

Аллювиальные отложения слагают пойменные и первые надпойменные террасы многочисленных рек и представлены мелко и среднезернистыми песками с гравием и галькой, с прослойками супесей, суглинков, глин  и торфа. Мощность современного аллювия не более 5 м.

Болотные отложения представлены торфом. Мощность 2-4 м, на отдельных участках 7-10 м.

Новгородская область в гидрогеологическом плане относится к Ленинградскому артезианскому бассейну.

Подземные воды содержатся почти во всех стратиграфических горизонтах, как коренных пород, так и четвертичных отложений. Образуя водоносные горизонты и комплексы.

В четвертичных отложениях подземные воды приурочены к песчаным и супесчаным разностям озерно-аллювиальных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложений. Общим для подземных вод четвертичных отложений является: неглубокое залегание от 0,5-1,0 м до 8,0 м; характер циркуляции – воды порово-пластовые со свободной поверхностью; источник питания – атмосферные осадки; дренаж водоносных горизонтов, осуществляемый всей речной сетью области; незначительная водообильность отложений – максимальный дебит колодцев не превышает 1 л/сек; уровенный режим, подверженный сезонным колебаниям и зависящий от количества выпадающих атмосферных осадков. Годовая амплитуда колебания уровня подземных вод четвертичных отложений составляет 1-2,5 м.

Вследствие неглубокого залегания подземных вод и хорошей фильтрационной способностью песчаных пород, благоприятствующей проникновению сточных вод, создаются условия для загрязнения вод с поверхности.

Из-за возможности загрязнения, слабой водообильности и небольшой мощности водоносного горизонта четвертичные отложения не могут рассматриваться как источник централизованного водоснабжения крупных населенных пунктов.

Равнинный характер рельефа способствует застою вод и образованию обширных болотных массивов с мощными торфяными залежами. Широкому развитию болот способствуют: избыточный влажный климат, плоский рельеф, широкое распространение водоупорных пород (глин, суглинков, супесей). Кроме того, к этому приводит зарастание водоемов. Постоянное переувлажнение верхних  горизонтов грунтов приводит к нарушению водно-воздушного режима, к смене растительность и постепенному накоплению торфа.

Заболоченные земли развиты очень широко, что создает трудности для строительного освоения территории.

Грунтами – естественными основаниями фундаментов будут служить в основном рыхлые песчано-глинистые отложения четвертичного возраста: суглинки, глины, супеси, пески. Грунты преимущественно устойчивые, удовлетворяющие требованиям фундирования.

На отдельных  небольших по площади участках могут быть встречены «слабые» грунты, физико-механические свойства которых не удовлетворяют требованиям фундирования. Такими грунтами являются насыпные и «культурные» слои, заторфованные и сильно заиленные отложения, торф, ил.

Дальнейшим стадиям проектирования застройки должен предшествовать необходимый комплекс инженерно-геологических исследований.

По совокупности природных факторов рассматриваемая территория является неравноценной для освоения городской застройкой. Здесь выделяются территории, неблагоприятные и ограниченно благоприятные для строительства. Кроме того, по соображениям планировочного характера выделяются территории, непригодные для застройки.

Район, ограниченно благоприятный для строительства, включает в себя участки моренной и озерно-ледниковой равнины, приуроченные к понижениям рельефа, замкнутым бессточным котловинам. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 10 до 100 м. Уклоны незначительные, до 2 % или отсутствуют.

Наиболее плоским рельефом отличаются участки равнины, сложенные ленточными глинами. Они расположены вдоль рек Волхова с притоками.

Сложен район мореной, которая перекрывается позднеледниковыми озерно-ледниковыми ленточными глинами, суглинками, супесями и песками средней мощностью 4-5 и современными отложениями (торфом).

Ленточные глины и суглинки обладают преимущественно мягкопластичной, реже тугопластичной консистенцией и относятся к средне и сильносжимаемым грунтам. Нормативное давление на них в зависимости от влажности составляет 1,25-2,0 кг/см2. При промерзании они подвержены вспучиванию.

При строительстве на грунтах с малой несущей способностью в качестве основания под сооружения необходимо глубокое заложение фундаментов или устройство свайных оснований.

В пределах района широкое развитие имеют заболоченные территории. Район становится благоприятным для градостроительного освоения при условии осушения заболоченных территорий и понижения уровня грунтовых вод.

Инженерно-геологический район, неблагоприятный для строительства, включает в себя озерные и озерно-аллювиальные равнины, болота с залежью торфа мощностью от 2 до 10 м, затапливаемые в периоды паводков прибрежные территории, поймы рек.

Поверхность плоская, местами слабо волнистая, повсеместно заболоченная, с абсолютными отметками от 20 до 45 м. долины рек выработаны плохо, превышение над окружающей равниной 0,5-7 м.

Отложения отличаются пестротой литологического состава и невыдержанностью отдельных слоев как по мощности, так и по простиранию. Грунтовые воды залегают на глубине от 0,0 до 2,0 м, а в весеннее и осеннее время – у поверхности земли.

Район характеризуется неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, обусловленными широко развитым заболачиванием территории, наличием на отдельных участках болот и повсеместным высоким стоянием грунтовых вод. Кроме того, на отдельных участках в зоне заложения фундаментов грунты различны по литологическому составу, содержат примеси органических веществ, имеют высокую влажность, большую сжимаемость под нагрузкой и обладают пониженной несущей способностью. Нормативное давление на грунты 0,5-1,5 кг/см2.

При необходимости градостроительного освоения района потребуется проведения сложных инженерных мероприятий.

К территориям, не подлежащим застройке по планировочным соображениям относятся:

- санитарно-защитные зоны от промпредприятий, очистных сооружений канализации, кладбищ, электроподстанций;

- санитарно-водоохранные зоны от хозяйственно-питьевых водозаборов, водоводов;

- коридоры ЛЭП 110 Квт.

На территории Борковского СП находится памятник природы «Борковские дубравы» (в соответствии с Постановление Новгородской областной Думы от 29 июля 1996 г. N 409-ОД "Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском, Маревском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах").

Это особо ценный лесной массив, в составе которого имеются не только дубы в возрасте 65-85 лет, но и в заметном количестве ясень, липа, клен. В покрове много видов дубравного широкотравья - сныть, гравилат, ландыш, копытень, сочевичник, колокольчик крапиволистный, чина весенняя. Массив расположен на слабовсхолмленной равнине, пересекаемой р.Видогощь.

1.4.   Земельный фонд.

- Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Новгородского МР, на территории  Борковского СП имеются земли следующих категорий:

- Таблица 1. Баланс земель Борковского СП (существующее положение)

| Категории земель | Борковское СП |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1116 | 2,75 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 16203 | 39,89 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 349 | 0,86 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда (включ. Памятник природы «Борковские дубравы» площадью 156 га) | 17072 | 42,03 |
| Земли водного фонда | 5880 | 14,47 |
| Земли запаса | - | - |
| ИТОГО: | 40620 | 100 |

Данные, приведенные в таблице 1, графически можно представить следующим образом:

2.    Социально-экономическое состояние территории.

2.1.  Производство.

Промышленный комплекс в основном представлен сельскохозяйственными производствами:

1. Молочная ферма в СНП Борки на 400 голов.

2. Молочная ферма в СНП Фарафоново на 680 голов.

3. Молочная ферма в СНП Чайка на 100 голов.

Предприятий, намечаемых выносу из поселения, а также строительных организаций нет.

2.2.   Объекты культурного наследия.

К объектам культурного наследия  относятся:

- Селище I (XI-XIII вв.). Место расположения – д. Клопское Сельцо, 0,5 севернее Клопского монастыря.

- Селище II (XII -XV вв.). Место расположения – д. Клопское Сельцо, на территории монастыря.

- Сопка (VIII-X вв.). Место расположения – д. Окатово, 2 км юго-западнее, на правом берегу реки.

- Жальник (XII- XVвв.). Место расположения – д. Сутоки, 4 км от деревни, на берегу р. Веронды.

- Сопка (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Горошково, 0,3 км северо-восточнее.

- Селище (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Горошково, 0,15 км севернее, левый берег р. Веряжи.

- Селище ((XI- XV вв.). Место расположения – б.д. «Дубровка», 1,5 км юго-западне, на мысу левого берега р. Веронда и оз. Ильмень.

- Селище (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Еруново, 0,1 км севернее, на левом берегу р. Веряжа.

- Селище (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Еруново, 0,5 км западнее, на левом берегу р. Веряжи.

- Селище (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Заболотье, 0,15 км южнее.

- Селище (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Завал, северная окраина, правый берег р. Веряжи.

- Селище (VIII-X вв.). Место расположения – д. Курицко, западный берег оз. Ильмень.

- Сопка (VIII-X вв.). Место расположения – д. Любоежа, 0,25 км западнее, на поле.

- Селище (VIII-X вв.). Место расположения – д. Любоежа, западнее деревни, рядом с сопкой.

- Городище (VIII-X вв.). Место расположения – д. Сергово, 0,5 км севернее, на западном берегу острова в устье р. Веряжи.

- Селище (VIII-XIII вв.). Место расположения – д. Сергово, 0,2 км восточнее, на правом берегу р. Веряжи.

- Селище ((XI- XV вв.). Место расположения – д. Яровицы, 0,2 км севернее, на мысу западного берега оз. Ильмень.

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы (1899 г.). Место расположения – д. Курицко.

- Церковь Лазаря (1811 г.). Место расположения – д. Сергово.

- Усадебный парк 37,6 га (XIX в.). Место расположения – д. Сергово.

- Ветряная мельница (XIX в.). Место расположения – д. Сергово.

- Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения – д. Заболотье.

- Усадьба «Заверяжье», парк 16 га (XIX в.). Место расположения – д. Борки.

- Монастырь Троицкий Михаило-Клопский (нач. XIX в. до 1815 г.). Место расположения – д. Сельцо (Клопская слобода).

- Парк бывшей деревни Окатово 17,5 га (XIX в.). Место расположения – д. Фарафоново.

- Братская могила советских воинов (1941-1944 гг.). Место расположения – д.Борки.

- Кладбище советских воинов (1941, 1944 гг.). Место расположения – д. Чайка.

2.3.   Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоoхpaнeния, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2008 года составила 652,4 тыс. чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 13,2%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во  всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным 1991-2008гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Новгородском   районе численность населения (сельского) снизилась в сравнении с данными 1991г. на  4,1 %.

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Борковском  СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного повышения численности населения. Численность населения Борковского  СП на начало 2009 года составила 2793 чел. (по сравнению с данными 2006 года она уменьшилась  на 51 чел.).

Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского  МР и Борковского  СП представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Динамика численности населения Новгородской области, Новгородского  МР и Борковского  СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 657 600 | 652 400 | - |
| Новгородский МР | - | - | - | 56 901 | 57 495 | 58 137 |
| Борковское СП | - | - | - | 2742 | 2786 | 2793 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Новгородского  МР и Борковского  СП, чел.

Административным центром является деревня Борки - 1453 чел. (численность которого составляет 52 % от всего населения поселения). Второе место по численности занимает населенный пункт – деревня Сергово (314 человек или 11,2 %).

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при среднероссийском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие отрицательной динамики общей численности населения Борковского  СП за последние годы обуславливается отрицательным  естественным приростом. Механический прирост  населения за период 2006-2008гг. составляет: 107 чел. Естественная убыль населения  Борковского  СП за период 2006-2008гг. составляет: 21 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения

За период 2006-2008гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 11,1 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 18,7 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 31 чел./год, смертность – 52 чел/год; смертность превышает рождаемость в 1,7 раза

Динамика прироста населения Борковского  СП за период 2006–2008гг. представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2006–2008 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Численность населения всего | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| Родилось | 2 742 | 2 786 | 2 793 |
| Умерло | 23 | 40 | 29 |
| Естественный прирост/убыль | 31 | 65 | 60 |
| Механический прирост/убыль | -8 | -25 | -31 |

Таким образом, убыль населения за период 2006-2008 гг. составляет 25 чел./год (или 0,92 %).

Основной причиной механического прироста населения Новгородского  МР и Борковского  СП (на фоне естественной убыли населения: Новгородской области и Новгородского  МР) является миграционная ситуация.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Новгородского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами Северо-Западного Федерального округа. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше среднеокружного уровня. В результате в 2006г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Борковском  СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Борковском  СП по годам представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Всё население | 2 742 | 100% | 2 786 | 100% | 2 793 | 100% |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 354 | 12,9% | 366 | 13,1% | 402 | 14,4% |
| в трудоспособном возрасте | 1746 | 63,7% | 1783 | 64,0% | 1810 | 64,8% |
| старше трудоспособного возраста | 642 | 23,4% | 637 | 22,9% | 581 | 20,8% |

Рисунок 3 – Структура численности населения муниципального образования по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка на 01.01.2009 в Борковском  СП составляет 54% (и в период с 01.01.2007-01.01.2009 г.г. имеет тенденцию к уменьшению).

Достаточно высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, расцениваемый с социально-экономических позиций в целом положительно, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что  в Борковском  СП  существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике (Таблица 5)

Таблица 5 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 1746 | 100% | 1783 | 100% | 1810 | 100% |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Работающие | 1380 | 79% | 1 401 | 79% | 1368 | 76% |
| Не работающие | 366 | 21% | 382 | 21% | 442 | 24% |

Рисунок 4 – Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам

Доля неработающего населения Борковского  СП в трудоспособном возрасте на 01.01.2009 составляет 24%. При этом, 71% работающего населения Борковского  СП работает за пределами самого поселения и 29% - работает в самом поселении (таблица 6).

В период с 2006-2009 года нет отчетливых  тенденций к уменьшению  или увеличению доли работающих в самом поселении. Однако стоит отметить, что возможное снижение доли работающих в поселении не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере Борковского  СП.

Таблица 6 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2007 |  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | - | - | - | - | 1 368 | 100% |
| Работающие в самом поселении | - | - | - | - | 399 | 29% |
| Работающие за пределами поселения | - | - | - | - | 969 | 71% |

Рисунок 5 – Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминирует: сельское и лесное хозяйство– 40,6 %. Достаточно крупная доля приходится на здравоохранение (15,5 %) и  образование (16,5%). Другие виды экономической деятельности в Борковском  СП представлены в малом объеме (табл. и рис.6).

Таблица 7 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2009 г.

| Наименование показателей | 01.01.2009 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении | 399 | 100% |
| В том числе: |  |  |
| Образование | 66 | 16,5% |
| Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 62 | 15,5% |
| Гос. управление | 11 | 2,8% |
| Финансовая деятельность; | 3 | 0,8% |
| Оптовая и розничная торговля | 28 | 7,0% |
| Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | 1 | 0,3% |
| Гостиницы и рестораны; | 0 | 0,0% |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 | 0,0% |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 30 | 7,5% |
| Транспорт и связь | 7 | 1,8% |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 28 | 7,0% |
| Строительство | 0 | 0,0% |
| Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 162 | 40,6% |
| Рыболовство | 1 |  |
| Добыча полезных ископаемых; | 0 |  |
| Обрабатывающие производства | 0 | 0,0% |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.012009 г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Борковского  СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

2.4.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Борковского  СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Борковского  СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2009г. составляет 59953,6 м 2.

В Борковском  СП преобладающим является частный жилищный фонд (который составляет 73,4% всего жилищного фонда поселения). Значительно меньше составляет доля муниципального жилищного фонда – 25,9%. Государственная собственность занимает в общем жилом фонде  0,7 %

Структура жилищного фонда Борковского  СП по формам собственности  представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 59953,6 | 100% | 43987,9 | 73,4% | 427,5 | 0,7% | 15538,23 | 25,9% |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным  фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя обеспеченность жильем в Борковском  СП на 01.01.2009 г. составила 21,5 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда, по имеющимся видам инженерного оборудования, на фоне других сельских поселений Новгородского муниципального  района является средним (таблица 9). Наибольший процент обеспеченности жилищного фонда: водопроводом (48,5%); далее (43,4%) – горячим водоснабжением и природным газом. Ваннами, канализацией, центральным отоплением - поселение  обеспеченно приблизительно наполовину.

Таблица 9 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 29084,13 | 48,51% |
| Канализацией | 29084,13 | 48,51% |
| Центральным отоплением | 29084,13 | 48,51% |
| Горячим водоснабжением | 26036,13 | 43,43% |
| Природным газом | 26036,13 | 43,43% |
| Ваннами (душем) | 29084,13 | 48,51% |

Рисунок 8 – Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2009г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Борковского  СП по формам собственности (таблица 10), то:

- Частный жилищный фонд обеспечен на треть всем видами инженерного оборудования, за исключением горячего водоснабжения ( обеспеченность 65%).

- Муниципальный жилищный фонд, по данным администрации  благоустроен

инженерным оборудованием значительно выше среднеобластных значений. За исключением горячего водоснабжения  (1/10 часть от общей площади жилого фонда благоустроена)

- Государственный жилой фонд   не обеспечен инженерным оборудованием

Таблица 10 - Уровень благоустройства жилищного фонда Борковского  СП по формам собственности на 01.01.2009г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Частная |  | Государственная |  | Муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 14097,9 | 32,0% |  | 0,0% | 14986,23 | 96,4% |
| Канализацией | 14097,9 | 32,0% |  | 0,0% | 14986,23 | 96,4% |
| Центральным отоплением | 14097,9 | 32,0% |  | 0,0% | 14986,23 | 96,4% |
| Горячим водоснабжением | 28901,1 | 65,7% |  | 0,0% | 1570,1 | 10,1% |
| Природным газом | 14097,9 | 32,0% |  | 0,0% | 11938,23 | 76,8% |
| Ваннами (душем) | 14097,9 | 32,0% |  | 0,0% | 14986,23 | 96,4% |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства поселения по формам собственности на 01.01.2009г.

Немного больше половины объема существующего жилищного фонда Борковского  СП представлено малоэтажной застройкой и составляет 63% от общей площади жилищного фонда поселения; многоэтажной - 28 %. На долю строений средней этажности приходится порядка 9 %  (таблица 11).

Таблица 11 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Средняя этажность |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 59953,6 | 100% | 37646,13 | 63% | 5770,9 | 9% | 16536,6 | 28% |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2009г.

В Борковском  СП  преобладает деревянная застройка, которая составляет 50,8% от общей площади всего жилищного фонда поселения. Чуть меньше (49,2%) жилищный фонд поселения представлен каменными домами. На долю же домов из прочих материалов приходится 0 % (таблица 12).

Таблица 12 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % | м 2 | % |
| 59953,6 | 100% | 30442 | 50,8% | 29511,63 | 49,2% | - | 0,0% |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2009г.

Современный жилищный фонд Борковского  СП характеризуется преобладанием доли (73,4%) частного жилищного фонда и значительно меньшей долей (25,9%) муниципального жилья.  Доля государственного жилищного фонда в поселении составляет 0,7 %. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является средним в сравнение с другими поселениями Новгородского  МР, причем в  частном секторе обеспеченность инженерным оборудованием,   намного ниже, чем в муниципальном.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом.

2.5.   Социальное обслуживание населения.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Таблица 13 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Борковского СП Новгородского муниципального района

| Учреждения | Единицы измер. | 01.01.2009 | Необходимо по нормативам | % Обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 232 | 134 | 173,5% | МАДОУ №15 - 210 мест (в д.Борки);МОУ Серговская начальная школа-сад (в д.Сергово) |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 121,5% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 320 | 211 | 151,7% | МОУ Борковская СОШ (в д.Борки);МОУ Серговская начальная школа-сад (в д.Сергово) |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 151,7% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 58 | 26 | 275% | МУДОД Борковская ДМШ (в д.Борки) |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 27,5 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 75 | 50 | 150% | Подразделения НММУ ЦРП: Врачебная амбулатория - 25 посещ./смена (в д.Борки); ФАП – 8 посещ./смена (в д.Чайка); ФАП –8 посещ./ смена (в д.Толстиково); ФАП –8 посещ./смена (в д.Фарафоново);Подразделения НММУ ЦРП: Серговский ФАП–12посещ./смена (в д.Сергово); Заболотский ФАП–14посещ./смена (в д.Заболотье |
|  | на 1000 насел. | 26,9 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» |
| 2.Дневные стационары | койка | 0,0 | 5 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0,00 | 1,77 |  |  |
| 3. Кргуглосуточные стациоанары | койка | 0,00 | 24,10 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0,00 | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| III.Физкультурно-спортив. учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 222 | 977,55 | 23% | Спортивный зал в МОУ Борковская СОШ - 162м2; Тренажерный зал в Борковском МУК МЦТД – 60 м2 (в д.Борки) |
|  | на 1000 насел. | 79,5 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 15504 | 25137 | 62% | Футбольное поле (5400м2), Каток (1500м2), две волейбольные площадки (по 162м2 каждая) Администрации Борковского СП; Футбольное поле (5400м2) в МОУ Борковская СОШ (в д.Борки);Футбольное поле (2800м2) и спорт.площадки (80м2) в МОУ Серговская начальная школа-сад (в д.Сергово) |
|  | на 1000 насел. | 5551,0 | 9000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 209,475 | 0 | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
|  | на 1000 насел. | 0 | 75 |  |  |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 600 | 279,3 | 215% | МУК МЦТД – на 400 посад. мест (в д.Борки); Подразделение МУК МЦТД: Толстиковский ЦД – на 100 посад. мест (в д.Толстиково);Филиал МУК Борковский МЦНТД: Серговский СДК (д.Сергово) |
|  | на 1000 насел. | 215 | 100 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 29000 | 13965 | 207,7% | Боркрвский филиал №3 МУК Межпоселенческая центральная библиотека (в д.Борки);МУК Межпоселенческая центральная библиотека Серговский сельский филиал № 24 (в д.Сергово) |
|  | на 1000 насел. | 10383 | 5000 |  | СНиП 2.07.01-89 |
|  | мест | 25 | 11,2 | 224% | СНиП 2.07.01-89 |
|  | на 1000 насел. | 9 | 4 |  |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 77 | 19,6 | 394% | ООО «Жилкоммунсервис» (в д.Борки) |
|  | на 1000 насел. | 27,6 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 2 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 2 | 1 | По заданию на проектирование |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение |  | 1 | 0 | По заданию на проектирование |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | 0 | 1депо (на 2 машины) | 0 | «Нормы пожарной безопасности 101-95» введенные в действие приказом ГУГПС МВД России от 30.12.1994г. №36 |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70%, (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Борковском  СП имеется   два МДОУ на 232   места, при необходимом нормативе на 134 мест. В связи с этим по Борковском у СП, на 01.01.2009г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 121,5%,  что превышает  нормативный уровень на  51,5 %.

На основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

Общеобразовательные учреждения в Борковском  СП представлены  двумя школами с фактической нормативной   вместимостью – 320 мест,  при необходимых по нормативу 211 мест (на основании СНиП 2.07.01-89: обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену).

На территории Борковского  СП располагается одно   детское учреждение дополнительного образования (ЦВР; ДМШ; ДШИ и пр.). Охват детей школьного возраста МУДОД в поселении составляет – 27,5 % (вместо нормативных 10%  от общей численности детей поселения школьного возраста (или 21 мест)).

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

Из амбулаторно-поликлинических учреждений на территории Борковского  СП расположены подразделение НММУ ЦРП: Амбулатория в деревне Борки,  количество посещений  в которой – 20 в смену, и три  Фельдшерско-акушерских пункта. Данные медицинские учреждение обслуживают население поселения  в полном объеме.

Круглосуточных и дневных стационаров  на территории Борковского  СП нет.

В Борковском  СП, обеспеченность спортивными сооружениями  находится на среднем уровне по сравнению с другими поселениями района:

спортивные залы – 23%, плоскостные спортивные сооружения - 62%, плавательные бассейны – 0%.

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры находится на достаточно низком уровне. Учреждениями культурно-досугового типа обеспеченность составляет 150 мест, при нормативных 391 мест.  Обеспеченность библиотеками практически соответствует нормативному уровню (17192 ед. хранения,  при необходимых по нормативам 19950 ед.; посадочных мест 24, при необходимых по нормативу 16 мест).

Из приведенных выше  показателей следует:

- По учреждениям образования - в части ДДУ и общеобразовательных учреждений: обеспеченность выше нормативного уровня; - в части детских учреждений дополнительного образования: обеспечено недостаточна

- По учреждениям здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) количественная обеспеченность значительно выше нормативного уровня, качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров.

- Учреждениями культуры (библиотеками и пр.) население поселения обеспечено практически по нормативам. По учреждением культурно-досугового типа - обеспеченность недостаточна.

- Объектами физической культуры и спорта (открытыми спортивными сооружениями, плавательными бассейнами и пр.) – население Борковского  СП слабо обеспечено. Обеспеченность спортивными залами  высокая, и   практически соответствует нормативному уровню.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены: администрацией в деревне Борковское,  двумя отделениями связи, сберегательной кассой,  опорным пунктом охраны.

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не нормируется и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

3.     Современная архитектурно-планировочная организация территории.

3.1.  Расселение и система населенных мест.

Исторически система расселения на территории Борковского СП складывалась вдоль транспортных путей, по берегу озера Ильмень. Эта система в целом сохранилась.

Анализируя сельское расселение Новгородской области, Новгородского МР и Борковского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Табл. 14

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Новгородский МР | Борковское СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество СНП Средняя численность населения СНП, чел. | 5 450,0 652,4 191,1 12,0 202 3 229 3 726 175,1 | 459,66 57 18,5 12,4 22 2590 203 280,8 | 40,620 2,793 - 6,9 - 2793 32 87,3 |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Борковского СП в 1,74 раза ниже, чем среднеобластная, и в 1,80 раза ниже, чем в Новгородском МР.

3.2.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и  линейными сооружениями автомобильного транспорта.

Общая протяженность уличной сети по территории  Борковского СП составляет: всего – 10,7 км; общая площадь уличной сети – 32,1 тыс. кв.м.

Протяженность улиц с твердым покрытием – 5,6 км; площадь улиц с твердым покрытием – 16,8 тыс.кв.м.; одиночное протяжение тротуаров – 2,0 км.

Основные автотранспортные направления на территории Борковского СП:

- автомобильная дорога федерального значения Великий Новгород – Псков;

- Великий Новгород – Сергово – Борки протяженностью 31,98 км IV категории;

- «Новгород – Псков» – Новое Сергово протяженностью 3,76 км V категории;

- «Новгород – Псков» – Сутоки – Богданово  протяженностью 13,1 км IV категории;

- «Новгород – Псков» – Толстиково протяженностью 5,1 км V категории;

- Борки – Фарафоново протяженностью 4,1 км V категории;

- Борки – Чайка протяженностью 3,4 км V категории;

- подъезд к Михаило-Клопскому монастырю протяженностью 5,8 км V категории;

- - Заболотье – Любоежа протяженностью 2,0 км V категории;

- Липицы – Курицко протяженностью 2,4 км V категории;

- Сергово – Завал протяженностью 3.0 км IV категории;

- Фарафоново – Окатово протяженностью 0,97 км V категории.

В д. Борки находится АЗС, других объектов автомобильного транспорта (СТО и т.д.) на территории  Борковского СП нет.

Основные автодороги с твердым покрытием на пересечении с естественными преградами (реки и пр.) оборудованы мостовыми сооружениями:

- мост в д. Борки, протяженность 40,0 м,  ширина проезжей части 4,0 м. Сооружение находится в аварийном состоянии, подлежит реконструкции;

- мост в д. Чайка, протяженность 50,0 м,  ширина проезжей части 4,0 м;

- мост в д. Окатово, протяженность 50,0 м,  ширина проезжей части 4,0 м;

- мост в д. Ларешниково, протяженность 50,0 м,  ширина проезжей части 4,0 м;

- мост в ур. Дубня, протяженность 40,0 м,  ширина проезжей части 4,0 м. Сооружение находится в аварийном состоянии, подлежит реконструкции;

В Борковском СП на территории д. Борки имеются 4 гаражных комплекса:

- гаражный комплекс № 1. Территория, занимаемая комплексом – 0,048 га. Вместимость/тип – 19 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 2. Территория, занимаемая комплексом – 0,16 га. Вместимость/тип – 55 мест/боксовые;

- гаражный комплекс № 3. Территория, занимаемая комплексом – 0,22 га. Вместимость/тип – 69 мест/боксовые. Комплекс имеет возможность для расширения;

- гаражный комплекс № 4. Территория, занимаемая комплексом – 0,048 га. Вместимость/тип – 16 мест/боксовые.

В населенные пункты организованы пригородные автобусные маршруты.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной и железнодорожный транспорт отсутствует.

3.3.   Инженерная инфраструктура.

3.3.1.  Водоснабжение

Источником водоснабжения части потребителей д. Борки является стальной водопровод Ø273 мм проложенный от д. Лесная. Протяженность водопровода составляет 12 км. Питьевая вода поступает в резервуары чистой воды (2 шт. по 250 м3) и из них насосами насосной станцией III подъема (НС-III) после обеззараживания хлором вода под давлением Р=3,0 кг/с*см2 подается в кольцевую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Борки. На кольцевой сети установлены пожарные гидранты (7 шт). Протяженность сетей хозяйственно-питьевого водопровода д. Борки составляет 3,6 км.

Часть жилых домов д. Борки подключена к тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода. Жители остальных домов отбирают воду на хозяйственно-питьевые нужды через водоразборные колонки и из шахтных колодцев общего и частного пользования.

Водопроводные сети д. Борки  относятся к Филиалу ООО МП ЖКХ НЖКС «Водоканал Новгородского района».

Источником водоснабжения потребителей д. Сергово является скважина. Дебит скважины составляет 26,5 м3/сут. Глубина скважины 4,50 м. Вода из скважины насосом по водоводу подаётся в бак водонапорной башни ёмкостью 25,00 м3. Высота ствола башни 10 м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Сергово.

Давление воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 1,0кгс/см2.

Протяжённость водопроводных сетей д. Сергово составляет 0,50 км.

Водопроводные сети д. Сергово находятся на балансе СПК «ИСКРА».

Источником водоснабжения потребителей д. Липицы является скважина. Дебит скважины составляет 1,22 м3/час. Глубина скважины 12,00 м. Вода из скважины насосом по водоводу подаётся в бак водонапорной башни ёмкостью 30,00 м3. Высота ствола башни 2,30 м. Вода из башни под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода д. Липицы.

Давление воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 1,2кгс/см2.

Протяжённость водопроводных сетей д. Липицы составляет 0,40 км.

Изношенность сетей составляет – 77%.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение в населенных пунктах имеются пожарные водоёмы:

- в д. Сергово 4шт.- 3 водоёма по 500м3, один пожарный водоём объёмом 300м3.

- в д. Заболотье – 1 водоём объёмом 300м3.

- в д. Курицко – 1 водоём объёмом 500м3.

- В д. Липицы - 1 водоём объёмом 500м3.

- В д. Завал - 1 водоём объёмом 500м3.

Для обеспечения потребного расхода воды на пожаротушение кроме пожарных гидрантов в д. Борки имеется один пожарный водоём.

Пожарные водоемы находятся на балансе Администрации поселения.

Отбор воды населением частного сектора д. Сергово и д. Липицы производится из шахтных колодцев общего и частного пользования

Водопроводные сети д. Липицы относятся к Филиалу «Водоканал Новгородского района».

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов, входящих в состав Борковского СП, являются скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Водопотребление существующей застройки Борковского СП составляет:

- 677,39м3/сут ; 58,72м3/час

- том числе на полив 139,65м3/ сут

3.3.2.   Водоотведение.

- Сточные воды от существующей жилой застройки, общественных зданий и предприятий д. Борки самотеком по закрытой системе канализации поступают на канализационную насосную станцию (КНС) и оттуда на очистные сооружения биологической очистки (БОС) типа «Ручей». После очистных сооружений очищенные и обеззараженные стоки открытым выпуском сбрасываются в р. Веронда.

- Производительность очистных сооружений 250,00 м3/сут.

- Протяжённость канализационных сетей – 1,98 км.

- Частично жилые дома частного сектора д. Борки к централизованной сети бытовой канализации не подключены. Они оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы.

- Сточные воды от существующей жилой застройки д. Сергово и д. Липицы самотеком по закрытой системе канализации поступают в резервуары-накопители. Очистка резервуаров осуществляется ассенизационной машиной на утилизацию в места согласованные с СЭС.

- Жилые дома частного сектора д. Сергово и д. Липицы оборудованы надворными уборными.

- Протяженность канализационных сетей в д. Сергово составляет – 0,30км, а в д. Липицы - 0,50 км.

- Степень износа канализационных сооружений - 90%.

- В настоящее время в остальных населенных пунктах Борковского СП сетей канализации не имеется. Жилые дома оборудованы надворными уборными.

- Водоотведение от потребителей Борковского СП (от существующей застройки) составляет – 339,94м3/сут

Расходы по водоотведению от существующей застройки Борковского СП приведены в таблице № 27.

3.3.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Борковского СП выполняется от сетей филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» производственного отделения «Ильменские электрические сети» Новгородский РЭС.

Линии, питающие Борковское СП:

- Л2 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 2489 кВА питает подстанции д. Борки, д. Сельцо, д. Сергово, д. Завал, д. Горошково;

- Л3 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 1571 кВА питает подстанции д. Борки, д. Борок, д. Чайка, д. Новое Сергово;

- Л4 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 4410 кВА питает подстанции д. Борки, д. Большое Подсонье, д. Сидорково;

- Л5 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 425 кВА питает д. Толстиково, д. Новое Куравичино, д. Новое Храмзино;

- Л6 ПС «Борки» с трансформаторной мощностью 2717 кВА питает д. Борки, д. Куканово, д. Фарафоново, д. Орлово, д. Лентьево, д. Ларешниково, д. Сутоки из них 2654 кВА Борковского сельского поселения;

- Л2 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 4605 кВА из них 1879 кВА Серговское СП дд. Верховье, Десятины, Еруново, Заболотье, Курицко, Любоежа, Островок;

- Л4 ПС «Ракомо» с трансформаторной мощностью 960 кВА из них 800 кВА Серговское СП д. Липицы.

Линии, питающие Борковское СП, выполнены проводами А-70, АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-50 (длиной 18,5 км), проводом А-35 длиной 16,5 км) и проводом А-25 (длиной 1,95 км), которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-50 и АС-35.

3.3.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение (отопление) Борковского СП в настоящее время осуществляется:

- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе;

- в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта д. Сергово и д. Липицы от котельных на твердом топливе № 20 мощностью 1,935 Гкал/час и № 25 мощностью 0,774 Гкал/час соответственно.

Централизованным теплоснабжением, от газовой котельной №3 (установленной мощностью 4,644 Гкал/час) в д. Борки, обеспечиваются детский сад, школа, магазины, медпункт.

3.3.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение потребителей поселения, на нужды пищеприготовления, осуществляется  природным газом и сжиженным - от индивидуальных баллонных установок. Существующая отопительная котельная в качестве топлива использует природный газ.

3.3.6. Связь.

Населенные пункты Борковского СП имеют сети телефона с вводами в общественные здания и многоэтажные дома, также имеются сети сотовой связи.

Почтовые отделения связи  имеются на территории поселения в д. Борки и д. Сергово.

4.    Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Требования пожарной

безопасности.

Источниками ЧС техногенного характера на рассматриваемой территории могут считаться транспортные системы: автомобильные дороги и магистральные газопроводы.

Значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах  в жилом секторе.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут).

Охранная зона для автомобильных дорог I, II категорий – 100 м, III, IV категорий – 50 м.

При возникновении ЧС на газопроводе происходит выброс аварийно химически опасных веществ (АХОВ), что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Тушение пожаров выполняется силами городских пожарных депо.

Ответственность за проведение предусмотрительных мероприятий ЧС на автомобильном транспорте выполняется силами службы ГИБДД района.

Факторы риска возникновения ЧС природного характера:

- паводковые подтопления в пойме рек Веронда, Веряжа, Змейка, Нудыша, озера Ильмень;

- лесные пожары и весенние палы;

- ураганы, смерчи, град.

Кроме того, к источникам ЧС техногенного характера относятся трансформаторные электроподстанции: взрывы трансформаторов, повреждение сетей, пожары, перебои в электроснабжении.

Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности должны учитывать:

- Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения: производственные и коммунальные объекты пожаровзрывоопасного характера предусматриваются, как правило, за границами населенных пунктов или с учетом воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты и др.;

- Вопросы подъезда пожарных автомобилей к сельским населенным пунктам с постоянным пребыванием жителей учитываются при проектировании транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги) по территории поселения; подъезды к зданиям, сооружениям и строениям общественного, жилого, производственно-коммунального назначения должны проектироваться в соответствии с регламентами на стадии разработки проектов планировки территории сельских населенных пунктов;

- На территориях сельских населенных пунктов и производственных объектов должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения; допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в ряде регламентированных отдельно стоящих учреждений обслуживания населения, производственных и сельскохозяйственных зданий и сооружений; вопросы детального проектирования наружного противопожарного водоснабжения решаются на стадии разработки проектов планировки.

5.    Перечень мероприятий по территориальному планированию.

- Обоснование предложений по территориальному планированию,

- Этапы их реализации.

К основным мероприятиям по территориальному планированию Борковского СП относятся:

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

- Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-коммунальной  инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2031год и 1-я очередь – 2016 год.

Проектные решения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Борковского СП: проектов планировки территории, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, - а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Борковского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Борковского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана. Органы местного самоуправления Борковского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

- ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

6.  Цели и задачи территориального планирования Борковского СП.

Территориальное планирование направлено на определение в Генплане СП назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Основными задачами территориального планирования Борковского СП являются:

- сохранение архитектурно-пространственного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности на основе модернизационного развития;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как небольшая часть этих земель переходит в жилую зону;

- комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- развитие рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Территориальное планирование СП базируется на:

- стабилизации на расчетный срок Генплана общей численности населения за счет снижения смертности, увеличения рождаемости и миграционного прироста;

- повышении качества жизни жителей с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жителей СП жилищным фондом;

- увеличении количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, физкультура и спорт, социальная защита населения и т.д.);

- стабильном развитие экономики СП, увеличении объемов производства и объема привлекаемых инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- обеспечении потребностей СП в рабочей силе на основе сочетания использования трудовых ресурсов населения СП и временных трудовых мигрантов;

- развитии объектов коммерческо-деловой сферы на базе строительства новых бизнес-центров, технопарков, модернизации существующих офисных зданий и развитии необходимой для их обслуживания инфраструктуры с увеличением занимаемых ими площадей;

- развитии медицинских учреждений, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги как жителям СП;

- создании спортивных сооружений;

- увеличении объемов финансирования нового строительства и реконструкции объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, социально значимых объектов обслуживания населения СП, социального жилья, а также капитального ремонта жилищного фонда СП.

Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры:

- существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований; обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры; оптимизации функционального использования в соответствии с рентным потенциалом указанных территорий;

- обеспечение размещения объектов капитального строительства под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий;

- развитие и преобразование функциональной структуры СП в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономики с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных отраслей экономики СП: промышленности, а также коммерческо-деловой сферы;

- формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий компактного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, полноценных, отвечающих современным требованиям функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития расположенных и вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения:

Основными принципами модернизации и развития транспортного узла СП являются:

- снижение наполнения подвижного состава массового пассажирского транспорта в часы пик до 4-5 человек на 1 кв. м пола салона;

- сокращение интервалов движения на всех видах наземного пассажирского транспорта в часы пик и в другой период.

1) Улично-дорожная сеть:

Развитие сети дорог;

Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности движения транспорта и пешеходов.

2) Инженерная инфраструктура:

а) Водоснабжение:

Увеличение производительности водопроводных сетей и водозаборных сооружений для обеспечения качества питьевой воды и надежности ее подачи, в том числе в периоды потребления воды в часы пик и чрезвычайных ситуаций, с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства.

Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружение водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения.

б) Водоотведение (канализация):

Реконструкция канализационных очистных сооружений с совершенствованием технологических процессов.

Реконструкция действующих сетей и сооружений системы водоотведения.

Достижение максимальной степени утилизации осадков сточных вод.

Обеспечение очистки поверхностного стока.

в) Тепло- и электроснабжение:

Дальнейшее развитие системы тепло- и электроснабжения СП с реконструкцией источников энергообеспечения.

Повышение надежности работы системы электроснабжения с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и кабельных линий.

Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и электрической энергии.

Использование локальных источников для теплоснабжения одноквартирной и коттеджной застройки, а также крупных объектов общественно-делового назначения (торговых комплексов, бизнес-центров и т.д.).

Поэтапное кабелирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зонах жилой застройки.

г) Газоснабжение:

Развитие системы газоснабжения со строительством газораспределительных станций, газорегуляторных пунктов и новых газопроводов.

Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей с поэтапным переводом подачи газа от системы низкого давления на систему среднего давления.

д) Связь и информатизация:

Формирование единого информационного пространства СП с целью обеспечения устойчивого развития СП, повышения качества жизни населения и наиболее полного удовлетворения потребностей населения в информационных услугах.

Ускоренное развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

3) Объекты социального и культурно-бытового обслуживания:

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

Удовлетворение потребности населения СП в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития поселения;

Обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей СП;

Оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории СП с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

4) Здравоохранение:

Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью улучшения демографической ситуации в СП, а также сохранения и укрепления здоровья населения СП, поддержания активной долголетней жизни жителей поселения на основе создания сети учреждений здравоохранения, качества и количества предоставляемых ими медицинских услуг. Строительство новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам, в том числе новых типов учреждений здравоохранения, с учетом особенностей демографической структуры населения СП и его расселения на территории поселения.

Поэтапное развитие многопрофильных и специализированных лечебных учреждений здравоохранения, в основном за счет нового строительства.

5) Потребительский рынок:

Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

Размещение сети предприятий потребительского рынка на территории СП.

Создание условий для развития крупных современных универсальных розничных предприятий потребительского рынка, торговых центров и торговых комплексов.

6) Физкультура и спорт:

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения СП, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта.

7) Культура и искусство:

Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала СП, формирования привлекательного образа поселения путем повышения качества и количества предоставляемых услуг за счет строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, семейные, детские, развлекательные комплексы и др.

8) Образование:

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей СП путем развития сети учреждений образования, за счет строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения поселения и его расселения по территории поселения.

9) Социальная защита населения:

Обеспечение условий для развития и расширения сети учреждений социальной защиты населения СП, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг группам населения поселения, нуждающимся в социальной защите, путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, с учетом особенностей демографической структуры населения СП и его расселения по территории поселения.

Развитие новых типов учреждений социальной защиты населения:

домов-интернатов малой вместимости (пансионатов) для граждан пожилого возраста и инвалидов;

центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;

центров социальной помощи семье и детям;

квартир социального назначения для инвалидов с ограниченными умственными возможностями.

10) Отдых:

Создание зон дислокации объектов отдыха с учетом рекреационных ресурсов СП.

11) Обслуживание населения в сфере ритуальных услуг:

Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших путем строительства новых кладбищ в соответствии с действующими законодательными, правовыми и нормативными экологическими, санитарно-гигиеническими и градостроительными требованиями.

Повышение качества инженерной подготовки и благоустройства территории кладбищ для повторного погребения в родственные могилы по истечении кладбищенского периода.

12) Жилищный фонд:

Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия сельской среды.

Обеспечение условий для создания доступного экономичного жилья для социально незащищенных слоев населения СП.

Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда.

Ликвидация коммунального заселения, включая общежития.

Увеличение объемов реконструкции, модернизации и капитального ремонта существующего жилищного фонда.

Развитие новых типов жилья, включая увеличение доли блокированной и коттеджной застройки.

Устранение путем реконструкции и модернизации количественных и качественных недостатков существующего жилищного фонда, в том числе недостаточности жилой площади и несоответствия квартир современным требованиям.

Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных условий и интересов различных социальных групп населения СП.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

Основная цель – обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей СП, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

1) сохранение природных условий и особенностей территории СП, определяющих потенциально низкое загрязнение атмосферы поселения;

2) защита территории поселения от затопления при наводнениях;

3) охрана рекреационных ресурсов;

4) обеспечение сохранности лесов;

5) максимальное сохранение зеленых насаждений всех видов пользования;

6) достижение нормативных показателей качества атмосферного воздуха;

7) обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона;

8) учет геоморфологических элементов рельефа и сложных инженерно-геологических условий при градостроительном проектировании;

9) восстановление почв.

Задачи по развитию зеленых насаждений:

Повышение уровня озелененности территории СП за счет озеленения территорий предприятий, неиспользуемых земель, сельскохозяйственных земель, а также рекреационное использование лесов.

Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования: парков, садов, скверов, бульваров, уличного озеленения.

Формирование системы озелененных территорий на основе нового зеленого строительства, благоустройства и озеленения придорожных полос.

Усиление средозащитной роли зеленых насаждений с сохранением ценных ландшафтов.

Задача по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

Задачи по инженерной подготовке территории:

Защита от затопления и подтопления территории СП;

Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

Задачи по санитарной очистке территории:

Снижение роста количества отходов;

Возврат в хозяйственный оборот максимального количества отходов;

Сведение к минимуму опасных компонентов в составе отходов, подвергаемых переработке;

Сокращение прямого полигонного размещения отходов.

Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации Генплана Борковского СП

Координация действий органов местного самоуправления Борковского СП по обеспечению реализации Генплана Борковского СП.

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения и охраны окружающей среды.

В составе Генплана выделены следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок реализации – 2030 год;

- Первая очередь реализации – 2015 год.

Проектные решения Генплана должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки Борковского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются администрацией Борковского СП в течение трех месяцев со дня утверждения Генплана.

7.      Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения.

7.1.   Принципы территориального планирования.

При территориальном планировании распределение земель по основным категориям представлено в таблице 19.

- Табл. 19.  Баланс земель при территориальном планировании Борковского СП

| Категории земель | Борковское СП (перспектива) |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1383,2 | 3,41 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 15869,8 | 39,07 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 415 | 1,02 |
| Земли особоохраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда (включ. Памятник природы «Борковские дубравы» площадью 156 га) | 17072 | 42,03 |
| Земли водного фонда | 5880 | 14,47 |
| Земли запаса | - | - |
| ИТОГО: | 40620 | 100 |

В Генплане Борковского СП выделены следующие территориально-функциональные зоны (подзоны), для которых определены границы и площади соответствующего функционального назначения:

- зоны сельскохозяйственного использования,

в том числе:

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона садоводства, огородничества,  личного подсобного хозяйства, крестьянско-фермерского хозяйства, дачного хозяйства;

- зона прочих угодий (древесно-кустарниковая растительность, водные объекты и др.);

- жилые зоны,

в том числе:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона малоэтажной смешанной жилой застройки;

- общественно-деловая зона;

- зона производственных предприятий, в том числе сельскохозяйственных (производственные и коммунально-складские зоны);

- зоны инженерно-транспортной инфраструктуры,

в том числе:

- зона автомобильного транспорта;

- зона трубопроводного транспорта;

- зона земель лесного фонда;

- зона земель водного фонда;

- зоны территорий специального назначения,

в том числе:

- зоны кладбищ;

- зоны особо охраняемых территорий и объектов,

в том числе:

-зоны объектов культурного наследия;

- земли рекреационного назначения;

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными, блокированными жилыми домами и жилой застройки средней этажности, ведения личного подсобного хозяйства.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. Кроме того, в общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для временного проживания граждан. В зоне многофункциональной общественно-деловой застройки также допускается размещение многоквартирной жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных объектов различных классов вредности. В производственных зонах допускается размещение объектов транспортно-логистического, складского назначения и инженерной инфраструктуры, а также объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур и объектов внешнего транспорта предназначены для размещения улично-дорожной сети дорог, объектов автомобильного транспорта, складов, объектов внешнего транспорта в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур допускается размещение общественно-деловых объектов, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны предназначены для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, крестьянско-фермерского хозяйства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами). Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные угодья не распространяются.

В состав зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение объектов производственного назначения, а также объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Рекреационные зоны предназначены для размещения объектов отдыха, туризма, санаторно-курортного лечения, занятий физической культурой и спортом. В рекреационных зонах допускается размещение зеленых насаждений, выполняющих специальные функции (санитарно-защитного озеленения). В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны.

Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, территорий складирования отходов потребления и т.п., а также военных и иных режимных объектов, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон. В зонах специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В соответствии с перспективным территориальным планированием Борковского СП сельские населенные пункты Борки, Толстиково, Чайка являются групповыми центрами обслуживания сельских агломераций, а Борки – локальным центром местного обслуживания. Кроме того, д. Борки является также административным центром  Борковского СП.

Как отмечалось ранее (см. пункт 2.3), население Борковского СП в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2034 и 2772 человек.

Соответственно, сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

Значительно изменяются площади населенных пунктов:

Борки с 198,7 га до 212,9 га (прирост – 14,2 га);

Богданово с 45,5 га до 60,3 га (прирост – 14,8 га);

Большое Подсонье с 48,4 га до 53,6 га (прирост – 5,2 га);

Воробейка с 21,0 га до 48,6 га (прирост – 27,6 га);

Куканово с 9,8 га до 18,3 га (прирост – 8,5 га);

Новое Куравичино с 11,6 га до 18,3 га (прирост – 6,7 га);

Новое Сергово с 15,5 га до 27,1 га (прирост – 11,6 га);

Новое Храмзино с 10,5 га до 10,6 га (прирост – 0,1 га);

Окатово с 27,2 га до 31,83 га (прирост – 4,6 га);

Сельцо с 25,7 га до 26,7 га (прирост – 1,0га);

Старое Куравичино с 11,9 га до 19,5 га (прирост – 7,6 га);

Сутоки с 49,9 га до 69,4 га (прирост – 19,5 га);

Толстиково с 57,3 га до 73,2 га (прирост – 15,9 га) );

Фарафоново с 33,6 га до 72,2 га (прирост – 38,6 га) );

Чайка с 98,9 га до 100,6 га (прирост – 1,7 га);

Десятины с 5,0 га до5,74 га (прирост – 0,74 га);

Курицко с 30,0 га до 41,35 га (прирост – 11,35 га);

Любоежа с 9,0 га до 18,82 га (прирост – 9,82 га);

Липицы с 34,0 га до 51,35 га (прирост – 17,35 га);

Яровица с 9,0 га до 11,7 га (прирост – 2,7 га);

Дубровка – до 46,26 га.

Новые площади в сельских населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения сельских населенных пунктах в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под общественно-деловые и рекреационные зоны.

Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что сельские населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями (подробнее см. пункт 7.4.).

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Газоснабжение природным газом населенных пунктов на расчетный срок планируется (подробнее см. пункт 7.5.3).

7.2.   Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целеполагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Борковском у СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 2772 чел., а на расчетный срок до 2034 чел. (таблица 15). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественный прирост населения и миграция.

Таблица 15 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2009 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Борковское СП | 2 793 | 2772 | 2034 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (таблица 16).

Таблица 16 - Возрастная структура населения поселения (на начало года)

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 |  | 2015 |  | 2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 2 793 | 100,0% | 2 772 | 100,0% | 2 034 | 100,0% |
| Дети 1-6 лет | 191 | 6,8% | 190 | 6,8% | 170 | 8,3% |
| Дети 7-15 лет | 211 | 7,6% | 209 | 7,6% | 184 | 10,5% |
| Трудоспособного возраста | 1 810 | 64,8% | 1 658 | 59,8% | 1 196 | 58,8% |
| Старше трудоспособного возраста | 581 | 20,8% | 715 | 25,8% | 484 | 23,8% |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом Президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Борковском  СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

7.3.   Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

Для развития жилищного фонда  необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Борковского  СП в этой сфере, требующие решения.

Рассматривая ближайшую перспективу – 28 м2 на человека в 2015 году – необходимо иметь жилищный фонд в поселении: 77608,5 м2 общей площади, а значит потребуется постройка нового жилья не менее  17654,9. А к  расчетному сроку приблизительно 18772,1 м2

Следовательно, (и в Новгородском   районе, и в Борковском  СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Новгородском   районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю индивидуальной жалой застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разноэтажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе   определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Борковского  СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 17.

Таблица 17 – Потребность в жилищном  фонде по этапам проектного периода

| Показатели | Единицы Измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2793 | 2772 | 2034 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 28,0 | 46,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 59953,63 | 77608,5 | 93586,8 |
| Сносимый жилищный фонд | м2 | - |  |  |
| Объём нового жилищного фонда | м2 | - | 17654,9 | 18772,1 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 21,5 | - | - |

7.4. Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Генеральным планом поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос ветхих объектов обслуживания;

- реконструкция действующих объектов с целью улучшения технического состояния;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной потребностью населения и взамен ликвидируемых объектов.

Выполнен расчет потребности населения в объектах социально – бытового обслуживания в разрезе двух периодов:

- на конец первой очереди реализации генерального плана (2015 г.),

- на конец расчетного срока (2030 г.).

Таблица 1

| Учреждения | Единицы измер. | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 133 | 119 | 232 | 232 | - | - | Сохраняемые: МАДОУ №15 - 210 мест (в д.Борки);МОУ Серговская начальная школа-сад (в д.Сергово) |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 209 | 184 | 320 | 320 | - | - | Сохраняемые: МОУ Борковская СОШ (в д.Борки);МОУ Серговская начальная школа-сад (в д.Сергово) |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 21 | 18 | 58 | 58 | - | - | Сохраняемые: МУДОД Борковская ДМШ (в д.Борки) |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 50 | 37 | 75 | 75 | - | - | Сохраняемые: Подразделения НММУ ЦРП: Врачебная амбулатория - 25 посещ./смена (в д.Борки); ФАП – 8 посещ./смена (в д.Чайка); ФАП –8 посещ./ смена (в д.Толстиково); ФАП –8 посещ./смена (в д.Фарафоново);Подразделения НММУ ЦРП: Серговский ФАП–12посещ./смена (в д.Сергово); Заболотский ФАП–14посещ./смена (в д.Заболотье |
| 2. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| III.Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 970 | 712 | 222 | 222 | 748 | 490 | Сохраняемые: Спортивный зал в МОУ Борковская СОШ - 162м2; Тренажерный зал в Борковском МУК МЦТД – 60 м2 (в д.Борки).Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 24945,6 | 18310,5 | 15504,0 | 15504,0 | 9441,6 | 2806,5 | Сохраняемые:: Футбольное поле (5400м2), Каток (1500м2), две волейбольные площадки (по 162м2 каждая) Администрации Борковского СП; Футбольное поле (5400м2) в МОУ Борковская СОШ (в д.Борки);Футбольное поле (2800м2) и спорт.площадки (80м2) в МОУ Серговская начальная школа-сад (в д.Сергово) Намечаемые к строительству: |
| 3. Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 208 | 153 | - | - | 208 | 153 | Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 277 | 203 | 600 | 600 | - | - | Сохраняемые: МУК МЦТД – на 400 посад. мест (в д.Борки); Подразделение МУК МЦТД: Толстиковский ЦД – на 100 посад. мест (в д.Толстиково);Филиал МУК Борковский МЦНТД: Серговский СДК (д.Сергово |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 13859 | 10172 | 29000 | 29000 | - | - | Сохраняемые:Боркрвский филиал №3 МУК Межпоселенческая центральная библиотека (в д.Борки);МУК Межпоселенческая центральная библиотека Серговский сельский филиал № 24 (в д.Сергово) |
|  | мест | 11 | 8 | 25 | 25 | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 19 | 14 | 77 | 77 | - | - | Сохраняемые: ООО «Жилкоммунсервис» (в д.Борки) |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственное здание | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Намечаемые к строительству: |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | Намечаемые к строительству: |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5. Пожарные депо | кол-во (машины) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Намечаемые к строительству: |

7.5.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

7.5.1.   Водоснабжение и водоотведение.

- Водопотребление проектируемой и существующей застройки Борковского СП на расчётный срок составляет:

- 5280,32м3/сут; 146,17м3/ час

- том числе на полив  195,8 м3/сут

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП 2.04.01-85* и СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до 5 тыс. составляет - 1 пожар. При этом расход воды на наружное пожаротушение составляет 15л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении приняты в соответствии с СНиП 2.04.02-84* табл. 5.

Расходы по водоснабжению проектируемой застройки приведены в таблице № 26.

Водоснабжение потребителей проектируемой застройки д. Борки предусматривается от существующих кольцевых сетей хозяйственно-питьевого водопровода.

- Для обеспечения бесперебойной работы сетей и противопожарных мероприятий предусматривается прокладка дублирующей сети водопровода от д. Лесная протяженностью 12 км. Диаметр дублирующего водопровода определяется при рабочем проектировании.

- Источником водоснабжения потребителей проектируемой застройки д. Сергово, д. Липицы, д. Любоежа и д. Дубровка  являются проектируемые скважины и шахтные колодцы.

- При необходимости в д. Сергово и д. Липицы  предусматриваются новые сети с подключением их  к существующим.

- Водоснабжение потребителей проектируемых застроек в остальных населенных пунктах Борковского СП предусматривается из проектируемых скважин индивидуального или общего пользования. При использовании скважин для общего пользования, вода из скважин по проектируемым водоводам подается в проектируемые водонапорные башни, откуда по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздается потребителям.

- При этом необходимо произвести анализы воды из скважины (скважин) на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из скважин и  колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- Обеспечение водой питьевого качества инвестиционных площадок предусматривается от проектируемых скважин с повысительными насосными станциями или водонапорными башнями.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом от 30 до 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

- Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит согласованию с районными санитарными организациями

- при застройке участка содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов.

- На территории третьего  пояса  зоны санитарной охраны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

- Места расположения и количество скважин решаются при рабочем проектировании.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемой застройке предусматривается строительство пожарных водоёмов или резервуаров в радиусе 150-200м от обслуживаемых зданий.

Места расположения, количество и объемы водоемов и резервуаров решаются при рабочем проектировании.

Ширина прибрежной защитной полосы озера Ильмень согласно «Водному кодексу» п. 13 ст. 65 устанавливается в размере 200 метров.

Ширина водоохраной зоны по «Водному кодексу Российской Федерации , 2007г.»

реки Веряжа  составляет 200м, оз. Ильмень -  200м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 «Водного кодекса Российской Федерации» ограничениями  запрещается:

* распашка земель;

* выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

* размещение отвалов намываемых грунтов.

Прибрежные полосы малых рек, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

В границах водоохранных  зон   запрещается:

* использование сточных вод для удобрения почв;

* размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ;

* осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

* движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах  и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- Водоотведение на расчётный срок от потребителей Борковского СП (от проектируемой и существующей застройки) составляет 4168,93м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки  на расчётный срок   приведены в таблице № 27.

- Проектом развития д. Борки сброс сточных вод от проектируемой застройки предусматривается в проектируемые сети с последующим подключением к существующим самотечным канализационным сетям поселения.

Предусматривается реконструкция основного технологического оборудования очистных сооружений с заменой насосов, трубопроводов и арматуры и увеличением производительности.

- Сброс сточных вод от инвестиционных площадок, предусматривается на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС).

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- Это полностью автоматизированная система.

- Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

- Жилые дома частной застройки  поселения, не имеющие систем водоснабжения и канализации,  оборудуются  надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

- Водопотребление Борковского СП                                      Таблица №25

| - Наименование - водопотребителя | - Население - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности |  | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |  | - 10 | - 11 |
| - д. Борки - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с местными водонагревателями | - 0,600 | - 160 | - 96,00 | - 1,2 | - 115,2 | - 1,2 | - 0,88 | - 1,06 |  | - 5,09 | - 1,41 |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водо- снабжением из колодцев | - 0,853 | - 50 | - 42,65 | - 1.2 | - 51,18 | - 1.2 | - 2,12 | - 2,54 |  | - 5,42 | - 1,50 |
| - Итого по поз 1-2: | - 1,453 | - - | - 138,65 | - 1,2 | - 166,38 |  |  |  |  | - 10,51 | - 2,91 |
| - 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 27,73 | - - | - 33,27 | - - | - - | - - |  | - 2,10 | - 0,58 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 166,38 | - - | - 199,65 | - - | - - | - - |  | - 12,61 | - 3,49 |
| - 4.Полив | - 1,453 | - 50 | - 72,65 | - - | - 72,65 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 239,03 | - - | - 272,30 | - - | - - | - - |  | - 12,61 | - 3,49 |
| - 5. Баня на 80 посетителей - ( 4 смены ) |  | - 180 | - 57,60 | - - | - 57,60 | - - | - - | - - |  | - 19,19 | - 8,25 |
| - 6. Ферма крупного рогатого скота на 150 голов |  | - 120 | - 18,00 |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.Кафе |  |  | - 17,74 |  | - 17,74 |  |  |  |  |  |  |
| - 8. СТО |  |  | - 10,96 |  | - 10,96 |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Пож. депо на 2 машины |  |  | - 5,00 |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз. 5-9: |  |  | - 109,3 |  | - 109,3 | - - | - - | - - |  | - 19,19 | - 8,25 |
| - 10.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 21,86 | - - | - 21,86 | - - | - - | - - |  | - 3,83 | - 1,65 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 131,16 | - - | - 131,16 | - - | - - | - - |  | - 23,02 | - 9,90 |
| - Всего с поливом; |  |  | - 370,19 | - - | - 403,46 | - - | - - | - - |  | - 35,63 | - 13,39 |
| - Д.Сергово - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,155 | - 125 | - 19,38 | - 1,2 | - 23,26 | - 1,20 | - 3,95 | - 4,74 |  | - 4,59 | - 1,28 |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,511 | - 50 | - 25,55 | - 1,2 | - 30,66 | - 1,2 | - 2,30 | - 2,76 |  | - 3,53 | - 0,98 |
| - Итого по поз: 1-2 | - 0,666 |  | - 44,93 |  | - 53,92 |  |  |  |  | - 8,12 | - 2,18 |
| - 3.Неучтенные расходы (10%) | - 0,666 |  | - 4,5 | - - | - 5,4 | - - | - - | - - |  | - 0,8 | - 0,2 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 49,43 | - - | - 59,32 | - - | - - | - - |  | - 8,92 | - 2,38 |
| - Полив: | - 0,666 | - 50 | - 33,30 |  | - 33,30 |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Ферма крупного рогатого скота на 200 голов |  | - 120 | - 24,00 |  | - 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 5. Ремонтная с/х техники на 25 тракторов |  |  |  |  | - 6,99 |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Начальная школа на - д/с 20 мест |  | - 11,50 | - 0,300 |  | - 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Спортивные площадки 2880м2 и футбольное поле |  | - 0,50 | - 5,00 |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Дворец культуры на 100мест |  | - 10 | - 1,00 |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Административное здание |  | - 16 | - 0,32 |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз: 4-9 |  |  | - 37,61 |  | - 37,61 |  |  |  |  | - 3,00 | - 0,83 |
| - Всего с поливом; | - 0,666 |  | - 120,34 | - - | - 130,23 | - - | - - | - - |  | - 11,92 | - 3,21 |
| - д. Липицы - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ферма крупного рогатого скота на 400 голов |  | - 120 | - 48,00 |  | - 48,00 |  |  |  |  |  |  |
| - д. Заболотье - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Картофелехранилище на 2000 тонн |  |  | - 7,00 |  | - 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Борковское СП - (существующее положение) - Остальные населенные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев и скважин | - 0,674 | - 50 | - 33,70 | - 1,2 | - 40,44 | - 1,2 | - 2,29 | - 2,75 |  | - 4,63 | - 1,29 |
| - 2.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 6,74 | - - | - 8,08 | - - | - - | - - |  | - 0,92 | - 0,25 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 40,44 | - - | - 48,52 | - - | - - | - - |  | - 5,55 | - 1,55 |
| - 3.Полив | - 0,674 | - 50 | - 33,70 | - - | - 33,70 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 74,14 | - - | - 82,22 | - - | - - | - - |  | - 5,55 | - 1,55 |
| - Всего по Борковскому СП |  |  | - 619,67 |  | - 677,39 |  |  |  |  | - 58,72 | - 19,71 |
| - В т.ч. на полив |  |  | - 139,65 |  | - 139,65 |  |  |  |  |  |  |
| - Борковское СП. На расчетный срок. - (Существующая застройка) - д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с местными водонагревателями | - 0,352 | - 160 | - 56,32 | - 1,2 | - 67,58 | - 1,2 | - 2,87 | - 3,44 |  | - 9,68 | - 2,69 |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водо- снабжением из колодцев | - 0,506 | - 50 | - 25,3 | - 1.2 | - 30,36 | - 1.2 | - 2,49 | - 2,98 |  | - 3,76 | - 1,05 |
| - Итого по поз 1-2: | - 0,858 | - - | - 81,62 | - 1,2 | - 97,94 |  |  |  |  | - 12,66 | - 3,74 |
| - 3.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 16,32 | - - | - 19,58 | - - | - - | - - |  | - 2,53 | - 0,75 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 97,94 | - - | - 117,52 | - - | - - | - - |  | - 15,19 | - 4,49 |
| - 4.Полив | - 0,858 | - 50 | - 42,90 | - - | - 42,90 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 140,84 | - - | - 160,42 | - - | - - | - - |  | - 15,19 | - 4,49 |
| - 5. Баня на 80 посетителей - ( 4 смены ) |  | - 180 | - 57,60 | - - | - 57,60 | - - | - - | - - |  | - 19,19 | - 8,25 |
| - 6. Ферма крупного рогатого скота на 150 голов |  | - 120 | - 18,00 | - - | - 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 7.Кафе |  |  | - 17,74 |  | - 17,74 |  |  |  |  |  |  |
| - 8. СТО |  |  | - 10,96 |  | - 10,96 |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Пож. депо на 2 машины |  |  | - 5,00 |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз. 5-9: |  |  | - 109,3 |  | - 109,3 | - - | - - | - - |  | - 19,19 | - 8,25 |
| - 7.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 21,86 | - - | - 21,86 | - - | - - | - - |  | - 3,83 | - 1,65 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 131,16 | - - | - 131,16 | - - | - - | - - |  | - 23,02 | - 9,90 |
| - Всего с поливом; |  |  | - 272,00 | - - | - 291,58 | - - | - - | - - |  | - 38,21 | - 14,39 |
| - Борковское СП. На расчетный срок. - (существующее положение) - Остальные населенные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев и скважин | - 0,398 | - 50 | - 19,9 | - 1,2 | - 23,88 | - 1,2 | - 0,75 | - 0,9 |  | - 0,89 | - 0,25 |
| - 2.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 3,98 | - - | - 4,77 | - - | - - | - - |  | - 0,18 | - 0,05 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 23,88 | - - | - 28,65 | - - | - - | - - |  | - 1,07 | - 0,30 |
| - 3.Полив | - 0,398 | - 50 | - 19,90 | - - | - 19,90 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Всего с поливом; |  |  | - 43,78 | - - | - 48,55 | - - | - - | - - |  | - 1,07 | - 0,30 |
| - Д. Сергово - На расчётный срок (существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,155 | - 125 | - 19,38 | - 1,2 | - 23,26 | - 1,20 | - 3,95 | - 4,74 |  | - 4,59 | - 1,28 |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,267 | - 50 | - 13,35 | - 1,2 | - 16,02 | - 1,2 | - 3,17 | - 3,8 |  | - 2,54 | - 0,7 |
| - Итого по поз: 1-2 | - 0,422 |  | - 32,73 |  | - 39,28 |  |  |  |  | - 7,13 | - 1,98 |
| - 3.Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 3,3 | - - | - 3,9 | - - | - - | - - |  | - 0,7 | - 0,2 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 36,03 | - - | - 43,18 | - - | - - | - - |  | - 7,83 | - 2,18 |
| - 4.Полив | - 0,422 | - 50 | - 21,10 | - - | - 21,10 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - 5. Ферма крупного рогатого скота на 200 голов |  | - 120 | - 24,00 |  | - 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 6. Ремонтная с/х техники на 25 тракторов |  |  |  |  | - 6,99 |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Начальная школа на - д/с 20 мест |  | - 11,50 | - 0,300 |  | - 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| - 8. Спортивные площадки 2880м2 и футбольное поле |  | - 0,50 | - 5,00 |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 9. Дворец культуры на 100мест |  | - 10 | - 1,00 |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| - 10. Административное здание |  | - 16 | - 0,32 |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз: 5-10: |  |  | - 37,61 |  | - 37,61 |  |  |  |  | - 3,00 | - 0,83 |
| - Всего с поливом: |  |  | - 94,74 | - - | - 101,89 | - - | - - | - - |  | - 10,83 | - 2,98 |
| - Перспективное развитие - д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с местными водонагревателями | - 1,520 | - 160 | - 243,2 | - 1,2 | - 291,84 | - 1,2 | - 1,8 | - 2,16 |  | - 26,26 | - 7,29 |
| - 2.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 48,64 | - - | - 58,36 | - - | - - | - - |  | - 5,25 | - 1,45 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 291,84 |  | - 350,20 |  |  |  |  | - 31,51 | - 8,74 |
| - 3.Полив | - 1,520 | - 50 | - 76,00 | - - | - 76,00 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Всего с поливом: |  |  | - 367,84 |  | - 426,20 |  |  |  |  | - 31,51 | - 8,74 |
| - 3. ООО»Птицефабрика новгородская» |  |  | - 1211,5 |  | - 1211,5 |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Пром. зона |  |  | - 125,44 |  | - 125,44 |  |  |  |  |  |  |
| - Итого по поз. 3-4: |  |  | - 1388,64 |  | - 1388,64 | - - | - - | - - |  |  |  |
| - 5.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 277,72 | - - | - 277,72 | - - | - - | - - |  |  |  |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 1666,36 | - - | - 1666,36 | - - | - - | - - |  |  |  |
| - Всего с поливом; |  |  | - 2034,20 | - - | - 2092,56 | - - | - - | - - |  | - 31,51 | - 8,74 |
| - Перспективное развитие - Остальные населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с местными водонагревателями | - 6,508 | - 160 | - 1041,28 | - 1,2 | - 1249,53 | - 1,2 | - 1,38 | - 1,65 |  | - 85,90 | - 23,86 |
| - 2.Неучтенные расходы(20%) |  |  | - 208,25 | - - | - 249,90 | - - | - - | - - |  | - 17,18 | - 4,77 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 1249,53 |  | - 1499,43 |  |  |  |  | - 17,18 | - 4,77 |
| - 3.Полив | - 6,508 | - 50 | - 325,40 | - - | - 325,4 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - Всего с поливом: |  |  | - 1574,93 |  | - 1824,83 |  |  |  |  | - 17,18 | - 4,77 |
| - д.Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвестиционная площадка |  |  | - 316,00 |  | - 316,00 |  |  |  |  |  |  |
| - д. Новое Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 Инвестиционная площадка |  |  | - 252,80 |  | - 252,80 |  |  |  |  |  |  |
| - д. Фарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ферма крупного рогатого скота на 150 голов |  | - 120 | - 18,00 |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| - д. Чайка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ферма крупного рогатого скота на 100 |  | - 120 | - 12,00 |  | - 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| - Всего по остальным населенным пунктам с поливом |  |  | - 2173,73 |  | - 2423,63 |  |  |  |  | - 17,18 | - 4,77 |
| - д. Сергово (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ваннами и водонагревателями. | - 0,140 | - 160 | - 22,40 | - 1,2 | - 26,88 | - 1,2 | - 4,10 | - 4,92 |  | - 5,51 | - 1,53 |
| - 2. Неучтенные расходы(10%) |  |  | - 2,24 | - - | - 2,69 | - - | - - | - - |  | - 0,55 | - 0,15 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 24,64 | - - | - 29,57 | - - | - - | - - |  | - 6,06 | - 1,68 |
| - 3.Полив | - 0,140 | - 50 | - 7,00 | - - | - 7,00 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - 4. Пожарное депо на 2 машины |  |  | - 6,00 |  | - 6,00 |  |  |  |  | - 5,00 | - 1,38 |
| - Всего с поливом: |  |  | - 37,64 | - - | - 42,57 | - - | - - | - - |  | - 11,06 | - 3,10 |
| - д. Дубровка (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями | - 0,490 | - 160 | - 78,40 | - 1,2 | - 94,08 | - 1,20 | - 2,525 | - 3,03 |  | - 11,88 | - 3,30 |
| - 2.Неучтенные расходы(10%) | - - | - - | - 7,84 | - - | - 9,41 | - - | - - | - - |  | - 1,19 | - 0,33 |
| - Итого с неучтенными | - - | - - | - 86,24 | - - | - 103,49 | - - | - - | - - |  | - 13,07 | - 3,63 |
| - 3.Полив | - 0,490 | - 50 | - 24,50 | - - | - 24,50 | - - | - - | - - |  | - - | - - |
| - 4. Кафе на 24 пос. места |  | - 2 | - 5,00 |  | - 5,00 |  |  |  |  | - 0,50 | - 0,14 |
| - 5. Открытые спортивные площадки 300м2 |  | - 1,50 | - 2,45 |  | - 2,45 |  |  |  |  | - 1,00 | - 0,30 |
| - Итого по поз: 4-5 |  |  | - 7,45 |  | - 7,45 |  |  |  |  | - 1,50 | - 0.44 |
| - Всего с поливом: |  |  | - 118,19 | - - | - 135,44 | - - | - - | - - |  | - 14,57 | - 4,07 |
| - д. Завал (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,035 | - 50 | - 1,75 | - 1,2 | - 2,10 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 |  | - 0,47 | - 0,13 |
| - 2. Неучтенные расходы(10%) | - - | - - | - 0,18 | - - | - 0,21 | - - | - - | - - |  | - 0,05 | - 0,01 |
| - Итого с неучтенными | - - | - - | - 1,93 | - - | - 2,31 | - - | - - | - - |  | - 0,52 | - 0,14 |
| - 3. Полив | - 0,035 | - 50 | - 1,75 | - - | - 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Кафе на 24 пос. места |  | - 2 | - 5,00 |  | - 5,00 |  |  |  |  | - 0,50 | - 0,14 |
| - 5. Открытые спортивные площадки 500м2 |  | - 1,50 | - 4,50 |  | - 4,50 |  |  |  |  | - 1,80 | - 0,50 |
| - Итого по поз: 4-5: |  |  | - 9,50 |  | - 9,50 |  |  |  |  | - 2,30 | - 0,64 |
| - Всего с поливом: |  |  | - 13,18 | - - | - 13,56 | - - | - - | - - |  | - 2,82 | - 0,78 |
| - д. Липицы (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями. | - 0,231 | - 160 | - 36,96 | - 1,2 | - 44,35 | - 1,20 | - 3,35 | - 4,02 |  | - 7,43 | - 2,06 |
| - 2. Неучтенные расходы(10%) | - - | - - | - 3,70 | - - | - 4,44 | - - | - - | - - |  | - 0,74 | - 0,21 |
| - Итого с неучтенными | - - | - - | - 40,66 | - - | - 48,80 | - - | - - | - - |  | - 8,17 | - 2,27 |
| - 3. Полив | - 0,231 | - 50 | - 11,55 | - - | - 11,55 |  |  |  |  |  |  |
| - 4. Баня на 25 мест |  | - 180 | - 20,00 |  | - 20,00 |  |  |  |  | - 2,00 | - 0,56 |
| - 5. Спортивный зал 506м2 |  | - 50 | - 4,00 |  | - 4,00 |  |  |  |  | - 0,70 | - 0,20 |
| - Итого по поз: 4-5 |  |  | - 24,00 |  | - 24,00 |  |  |  |  | - 2,70 | - 0,76 |
| - Всего с поливом: |  |  | - 76,21 | - - | - 84,35 | - - | - - | - - |  | - 10,87 | - 3,03 |
| - д. Любоежа (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями | - 0,170 | - 160 | - 27,20 | - 1,20 | - 32,64 | - 1,20 | - 3,80 | - 4,56 |  | - 6,20 | - 1,72 |
| - 2. Неучтенные расходы (10%) | - - | - - | - 2,72 | - - | - 3,26 | - - | - - | - - |  | - 0,62 | - 0,17 |
| - Итого с неучтенными | - - | - - | - 29,92 | - - | - 35,90 | - - | - - | - - |  | - 6,82 | - 1,89 |
| - 3. Полив | - 0,17 | - 50 | - 8,50 | - - | - 8,50 |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом: |  |  | - 38,42 | - - | - 44,40 | - - | - - | - - |  | - 6,82 | - 1,89 |
| - д. Яровица (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,035 | - 50 | - 1,75 | - 1,2 | - 2,10 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 |  | - 0,47 | - 0,13 |
| - 2. Неучтенные расходы (10%) | - - | - - | - 0,18 | - - | - 0,21 | - - | - - | - - |  | - 0,05 | - 0,01 |
| - Итого с неучтенными | - - | - - | - 1,93 | - - | - 2,31 | - - | - - | - - |  | - 0,52 | - 0,14 |
| - 3. Полив | - 0,035 | - 50 | - 1,75 | - - | - 1,75 |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом: |  |  | - 3,68 | - - | - 4,06 | - - | - - | - - |  | - 0,52 | - 0,14 |
| - д. Островок (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,009 | - 50 | - 0,45 | - 1,2 | - 0,54 | - 1,20 | - 4,5 | - 5,40 |  | - 0,12 | - 0,03 |
| - 2. Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 0,05 |  | - 0,05 |  |  |  |  | - 0,012 | - - |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 0,50 |  | - 0,59 |  |  |  |  | - 0,13 | - 0,03 |
| - 3. Полив | - 0,009 |  | - 0,45 |  | - 0,45 |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом: |  |  | - 0,95 |  | - 1,04 |  |  |  |  | - 0,13 | - 0,03 |
| - д. Курицко (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,006 | - 50 | - 0,30 | - 1,2 | - 0,36 | - 1,20 | - 4,50 | - 5,40 |  | - 0,08 | - 0,02 |
| - 2. Неучтенные расходы (10%) | - - | - - | - 0,03 | - - | - 0,04 | - - | - - | - - |  | - 0,01 | - - |
| - Итого с неучтенными | - - | - - | - 0,33 | - - | - 0,40 | - - | - - | - - |  | - 0,09 | - 0,02 |
| - 3. Полив | - 0,006 | - 50 | - 0,30 | - - | - 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом: |  |  | - 0,63 | - - | - 0,70 | - - | - - | - - |  | - 0,09 | - 0,02 |
| - д. Заболотье (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Аптека 50м2 |  | - 16 | - 0,05 |  | - 0,05 |  |  |  |  | - 0,01 | - - |
| - Всего на расчётный срок по Борковскому СП на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | - 4903,79 |  | - 5280,32 |  |  |  |  | - 146,17 | - 39,03 |
| - Всего на полив: |  |  | - 195,8 |  | - 195,8 |  |  |  |  |  |  |

- Водоотведение Борковского СП                                         Таблица №26

| - Наименование - водопотребителя |  | - Населе-ние - тыс. человек |  | - Удельное хоз.питьевое - водопотр. на 1 человека - ср. сут. (за год) - л/сут |  | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. |  |  | - Коэффиц. - суточной неравномерности |  |  |  | - Расчетный - суточный расчет - м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  |  | - 5 |  |  |  | - 6 |  |  |  |
| - д. Борки - (существующее водоотведение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями |  | - 0,600 |  | - 160 |  | - 96,00 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 115,2 |  |  |  |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водоснабжением из колодцев |  | - 0,853 |  | - 25 |  | - 21,32 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 25,59 |  |  |  |
| - Итого по поз 1-2 |  | - 1,453 |  |  |  | - 117,32 |  |  |  |  |  |  | - 140,79 |  |  |  |
| - 3. Неучтенные расходы (5% ) |  |  |  |  |  | - 5,86 |  |  |  |  |  |  | - 7,03 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  |  |  |  | - 123,18 |  |  |  |  |  |  | - 147,82 |  |  |  |
| - 4. Баня на 80 посетителей |  |  |  | - 180 |  | - 57,60 |  |  |  |  |  |  | - 57,60 |  |  |  |
| - 5.Ферма крупного рогатого скота на 150 голов |  |  |  | - 120 |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |  | - 18,00 |  |  |  |
| - 6. Кафе |  |  |  |  |  | - 17,74 |  |  |  |  |  |  | - 17,74 |  |  |  |
| - 7. СТО |  |  |  |  |  | - 10,96 |  |  |  |  |  |  | - 10,96 |  |  |  |
| - 8. Пож. депо на 2 машины |  |  |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |
| - Итого по поз. 4-8 |  |  |  |  |  | - 109,3 |  |  |  |  |  |  | - 109,3 |  |  |  |
| - 9. Неучтенные расходы (5% ) |  |  |  |  |  | - 5,46 |  |  |  |  |  |  | - 5,46 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  |  |  |  | - 114,76 |  |  |  |  |  |  | - 114,76 |  |  |  |
| - Всего по д. Борки |  |  |  |  |  | - 237,94 |  |  |  |  |  |  | - 262,58 |  |  |  |
| - Борковское СП. - (существующее водоотведение) - Остальные населенные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев и скважин |  | - 0,674 |  | - 25 |  | - 16,85 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 20,22 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 0,84 |  |  | - - |  |  |  | - 1,01 |  |  |  |
| - Итого с неучтёнными: |  |  |  |  |  | - 17,69 |  |  | - - |  |  |  | - 21,23 |  |  |  |
| - Д.Сергово - (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией без ванн. | - 0,155 |  | - 125 |  |  |  | - 19,38 |  |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 23,26 |  |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | - 0,511 |  | - 25 |  |  |  | - 12,77 |  |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 15,33 |  |
| - Итого по поз 1-2: | - 0,666 |  |  |  |  |  | - 32,15 |  |  |  |  |  |  |  | - 38,59 |  |
| - 3. Неучтённые расходы(5%) |  |  |  |  |  |  | - 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | - 1,93 |  |
| - Всего: | - 0,666 |  |  |  |  |  | - 33,76 |  |  |  | - - |  |  |  | - 40,52 |  |
| - 4.Ремонтная с/х техники на 25 тракторов |  |  |  |  |  |  | - 6,99 |  |  |  |  |  |  |  | - 6,99 |  |
| - 5.Начальная школа –д/с на 20 мест |  |  | - 11,50 |  |  |  | - 0,30 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,30 |  |
| - 6. Дворец культуры на 100 мест |  |  | - 10,00 |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |
| - 7.Административное здание |  |  | - 16,00 |  |  |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  |  | - 0,32 |  |
| - Итого по поз 4-7 |  |  |  |  |  |  | - 8,61 |  |  |  |  |  |  |  | - 8,61 |  |
| - Всего: | - 0.666 |  | - - |  |  |  | - 42.37 |  |  |  | - - |  |  |  | - 49.13 |  |
| - д. Заболотье (существующее положение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Картофелехранилище на 200тонн |  |  |  |  |  |  | - 7,00 |  |  |  |  |  |  |  | - 7,00 |  |
| - Всего по Борковскому СП |  |  |  |  |  |  | - 305,00 |  |  |  |  |  |  |  | - 339,94 |  |
| - Борковское СП. На расчетный срок - (Существующая застройка) - д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами с местными водонагревателями |  | - 0,352 |  | - 160 |  | - 56,32 |  |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 67,58 |  |  |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водоснабжением из колодцев |  | - 0,506 |  | - 25 |  | - 12,65 |  |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 15,18 |  |  |
| - Итого по поз 1-2: |  | - 0,858 |  | - - |  | - 68,97 |  |  |  |  |  |  |  | - 82,76 |  |  |
| - 3.Неучтенные расходы (5%) |  |  |  |  |  | - 3,45 |  |  |  | - - |  |  |  | - 4,14 |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  |  |  |  | - 72,42 |  |  |  | - - |  |  |  | - 86,90 |  |  |
| - 4. Баня на 80 посетителей |  |  |  | - 180 |  | - 57,60 |  |  |  | - - |  |  |  | - 57,60 |  |  |
| - 5. Ферма крупного рогатого скота на 150 голов |  |  |  | - 120 |  | - 18,00 |  |  |  | - - |  |  |  | - 18,00 |  |  |
| - 6.Кафе |  |  |  |  |  | - 17,74 |  |  |  |  |  |  |  | - 17,74 |  |  |
| - 7. СТО |  |  |  |  |  | - 10,96 |  |  |  |  |  |  |  | - 10,96 |  |  |
| - 8. Пож. депо на 2 машины |  |  |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  |  | - 5,00 |  |  |
| - Итого по поз. 5-8: |  |  |  |  |  | - 109,3 |  |  |  |  |  |  |  | - 109,3 |  |  |
| - 7.Неучтенные расходы (5%) |  |  |  |  |  | - 5,46 |  |  |  | - - |  |  |  | - 5,46 |  |  |
| - Итого с неучтенными: |  |  |  |  |  | - 114,76 |  |  |  | - - |  |  |  | - 114,76 |  |  |
| - Всего по д. Борки на расчетный срок - ( существующая застройка ) |  |  |  |  |  | - 187,18 |  |  |  | - - |  |  |  | - 201,66 |  |  |
| - Борковское СП. На расчетный срок. - ( существующее положение) - Остальные населенные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев и скважин |  | - 0,398 |  | - 25 |  | - 9,95 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 11,94 |  |  |  |
| - 2. Неучтенные расходы ( 5%) |  |  |  |  |  | - 0,49 |  |  |  |  |  |  | - 0,59 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  |  |  |  | - 10,44 |  |  |  |  |  |  | - 12,53 |  |  |  |
| - Д. Сергово - На расчетный срок (существующая застройка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией без ванн. |  | - 0,155 |  | - 125 |  | - 19,38 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 23,26 |  |  |  |
| - 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев |  | - 0,267 |  | - 25 |  | - 6,68 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 8,01 |  |  |  |
| - 3.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 1,30 |  |  | - - |  |  |  | - 1,56 |  |  |  |
| - Всего: |  | - 0,422 |  |  |  | - 27,36 |  |  | - - |  |  |  | - 32,83 |  |  |  |
| - 4.Ремонтная с/х техники на - 25 тракторов |  |  |  |  |  | - 6,99 |  |  |  |  |  |  | - 6,99 |  |  |  |
| - 5.Начальная школа –д/с - на 20 мест |  |  |  | - 11,50 |  | - 0,30 |  |  |  |  |  |  | - 0,30 |  |  |  |
| - 6, Дворец культуры на - 100 мест |  |  |  | - 10,00 |  | - 1,00 |  |  |  |  |  |  | - 1,00 |  |  |  |
| - 7. Административное здание |  |  |  | - 16,00 |  | - 0,32 |  |  |  |  |  |  | - 0,32 |  |  |  |
| - Итого по поз. 4-7 |  |  |  |  |  | - 8,61 |  |  |  |  |  |  | - 8,61 |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 35.97 |  |  |  |  |  |  | - 41.44 |  |  |  |
| - Всего на расчетный срок по Борковскому СП (существующая застройка) |  |  |  |  |  | - 233,59 |  |  |  |  |  |  | - 255,63 |  |  |  |
| - Перспективное развитие - Д. Борки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями |  | - 1,520 |  | - 160 | - 243,20 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 291,84 |  |  |  |  |
| - 2. Неучтенные расходы ( 5% ) |  |  |  |  | - 12,16 |  |  |  |  |  |  | - 14,59 |  |  |  |  |
| - Итого с не учтенными |  |  |  |  | - 255,36 |  |  |  |  |  |  | - 306,43 |  |  |  |  |
| - 3. ООО «Птицефабрика Новгородская» |  |  |  |  | - 1211,50 |  |  |  |  |  |  | - 1211,50 |  |  |  |  |
| - 4. Пром. зона |  |  |  |  | - 125,44 |  |  |  |  |  |  | - 125,44 |  |  |  |  |
| - Итого по поз. 3-4 |  |  |  |  | - 1388,64 |  |  |  |  |  |  | - 1388,64 |  |  |  |  |
| - Неучтенные расходы (5%) |  |  |  |  | - 69,43 |  |  |  |  |  |  | - 69,43 |  |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  |  |  | - 1458,07 |  |  |  |  |  |  | - 1458,07 |  |  |  |  |
| - Всего по д. Борки на перспективное развитие |  |  |  |  | - 1713,43 |  |  |  |  |  |  | - 1764,50 |  |  |  |  |
| - Перспективное развитие. - Остальные населенные пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателя |  | - 6,508 |  | - 160 |  | - 1041,28 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 1249,53 |  |  |  |
| - 2. Неучтенные расходы ( 5% ) |  |  |  |  |  | - 52,06 |  |  |  |  |  |  | - 62,47 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  |  |  |  |  | - 1093,34 |  |  |  |  |  |  | - 1312,00 |  |  |  |
| - д. Борок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвистиционная площадка |  |  |  |  |  | - 316,00 |  |  |  |  |  |  | - 316,00 |  |  |  |
| - д. Новое Сергово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Инвистиционная площадка |  |  |  |  |  | - 252,80 |  |  |  |  |  |  | - 252,80 |  |  |  |
| - д. Фарафоново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ферма крупного рогатого скота на 150 голов |  |  |  | - 120,00 |  | - 18,00 |  |  |  |  |  |  | - 18,00 |  |  |  |
| - д. Чайка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Ферма крупного рогатого скота на 100 голов |  |  |  | - 120,00 |  | - 12,00 |  |  |  |  |  |  | - 12,00 |  |  |  |
| - Всего по остальным населенным пунктам на перспективное развитие |  |  |  |  |  | - 1692,14 |  |  |  |  |  |  | - 1910,80 |  |  |  |
| - д. Сергово (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями |  | - 0,140 |  | - 160 |  | - 22,40 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 26,88 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 1,12 |  |  | - - |  |  |  | - 1,34 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  | - 0,140 |  |  |  | - 23,52 |  |  | - - |  |  |  | - 28,22 |  |  |  |
| - 3.Пожарное депо на 2машины |  |  |  |  |  | - 6,00 |  |  |  |  |  |  | - 6,00 |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 29,52 |  |  |  |  |  |  | - 34,22 |  |  |  |
| - д. Дубровка (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами водонагревателями |  | - 0,490 |  | - 160 |  | - 78,40 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 94,08 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  |  |  |  | - 3,92 |  |  | - - |  |  |  | - 4,70 |  |  |  |
| - Итого с неученными |  | - 0,490 |  |  |  | - 82,32 |  |  | - - |  |  |  | - 98,78 |  |  |  |
| - 3.Кафе на 24 пос. места |  |  |  | - 2 |  | - 5,00 |  |  | - - |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 87,32 |  |  |  |  |  |  | - 103,78 |  |  |  |
| - д. Завал (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев |  | - 0,035 |  | - 25 |  | - 0,88 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 1,05 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 0,04 |  |  | - - |  |  |  | - 0,05 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  | - 0,035 |  |  |  | - 0,92 |  |  | - - |  |  |  | - 1,11 |  |  |  |
| - 3.Кафе на 24 пос. места |  |  |  | - 2 |  | - 5,00 |  |  |  |  |  |  | - 5,00 |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 5.92 |  |  |  |  |  |  | - 6.11 |  |  |  |
| - д. Липицы (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями |  | - 0,231 |  | - 160 |  | - 36,96 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 44,35 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 1,85 |  |  | - - |  |  |  | - 2,22 |  |  |  |
| - Итого с неучтенными |  | - 0,231 |  |  |  | - 38,81 |  |  | - - |  |  |  | - 46,57 |  |  |  |
| - 3.Баня на 25 мест |  |  |  | - 180 |  | - 20,00 |  |  |  |  |  |  | - 20,00 |  |  |  |
| - 4.Спортивный зал 506м2 |  |  |  | - 50 |  | - 4,00 |  |  |  |  |  |  | - 4,00 |  |  |  |
| - Итого по поз:3-4 |  |  |  |  |  | - 24,00 |  |  |  |  |  |  | - 24,00 |  |  |  |
| - Всего: |  |  |  |  |  | - 62,81 |  |  |  |  |  |  | - 70,57 |  |  |  |
| - д. Любоежа (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка индивидуальными или блокированными жилыми домами, оборудованными водопроводом и канализацией с ваннами и водонагревателями |  | - 0,17 |  | - 160 |  | - 27,20 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 32,64 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 1,36 |  |  | - - |  |  |  | - 1,63 |  |  |  |
| - Всего: |  | - 0,170 |  |  |  | - 28,56 |  |  | - - |  |  |  | - 34,27 |  |  |  |
| - д. Яровица (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев |  | - 0,035 |  | - 25 |  | - 0,875 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 1,05 |  |  |  |
| - 2.Неучтенные расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 0,044 |  |  | - - |  |  |  | - 0,06 |  |  |  |
| - Всего: |  | - 0,035 |  |  |  | - 0,92 |  |  | - - |  |  |  | - 1,11 |  |  |  |
| - д. Островок (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев |  | - 0,009 |  | - 25 |  | - 0,22 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 0,27 |  |  |  |
| - 2. Неучтённые расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 0,001 |  |  | - - |  |  |  | - 0,014 |  |  |  |
| - Всего: |  | - 0,009 |  |  |  | - 0,22 |  |  | - - |  |  |  | - 0,28 |  |  |  |
| - д. Курицко (перспективное развитие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев |  | - 0,006 |  | - 25 |  | - 0,15 |  |  | - 1,2 |  |  |  | - 0,18 |  |  |  |
| - 2. Неучтённые расходы(5%) |  |  |  |  |  | - 0,01 |  |  | - - |  |  |  | - 0,01 |  |  |  |
| - Всего: |  | - 0,006 |  |  |  | - 0,16 |  |  | - - |  |  |  | - 0,19 |  |  |  |
| - Всего на расчетный срок по Борковскому поселению |  |  |  |  |  | - 3854,59 |  |  |  |  |  |  | - 4168,93 |  |  |  |

7.5.2.   Электроснабжение.

Линии, питающие Борковское СП, выполнены проводами А-70, АС-70, АС-50, АС-35, что соответствует нормам, но большая часть линий и отпаек выполнены проводом А-50 (длиной 18,5 км), проводом А-35 длиной 16,5 км) и проводом А-25 (длиной 1,95 км), которые должны быть реконструированы с заменой на провод АС-50 и АС-35.

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90 % трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгородэнерго» на 01.01.2006 г. эксплуатируются свыше нормативного срока. Следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций, выработавших свой срок. Трансформаторные подстанции на новых участках будут подключаться при конкретном проектировании планировок в соответствии с техническими условиями «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый из новых участков.

Табл. 27

| №№ п/п | Наименование линий | Расчетная нагрузка, кВА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |
| 1. | Л2 ПС «Борки» 16 трансформаторов К=0,75 | 1949 | 2340 |
| 2. | Л3 ПС «Борки» 11 трансформаторов К=0,75 | 1178 | 1413 |
| 3. | Л4 ПС «Борки» 11 трансформаторов К=0,75 | 3307 | 3969 |
| 4. | Л5 ПС «Борки» 4 трансформатора К=0,85 | 361 | 433 |
| 5. | Л6 ПС «Борки» 9 трансформаторов К=0,8 | 2123 | 2547 |
| 6. | Л2 ПС «Ракомо» 13 трансформаторов К=0,75 | 1409 | 1691 |
| 7. | Л4 ПС «Ракомо» 3 трансформатора К=0,85 | 680 | 816 |
|  | В том числе: - коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1323 | 875 |
|  | На новых участках: |  |  |
|  | д. Борки, 434 участка | - | 904 |
|  | д. Богданово, 146 участков | - | 304 |
|  | д. Большое Подсонье, 65 участков | - | 142 |
|  | д. Борок, 22 участка | - | 83 |
|  | д. Воробейка, 151 участок | - | 314 |
|  | д. Куканово, 49 участков | - | 122,5 |
|  | д. Ларешниково, 38 участков | - | 119 |
|  | д. Лентьево, 137 участков | - | 285 |
|  | д. Новое Куравичино, 76 участков | - | 163 |
|  | д. Новое Сергово, 74 участка | - | 158 |
|  | д. Новое Храмзино, 24 участка | - | 82,5 |
|  | д. Окатово, 39 участков | - | 110 |
|  | д. Орлово, 76 участков | - | 163 |
|  | д. Сельцо, 63 участка | - | 138 |
|  | д. Сидорково, 53 участка | - | 125 |
|  | д. Старое Куравичино, 76 участков | - | 163 |
|  | д. Сутоки, 227 участков | - | 473 |
|  | д. Толстиково, 240 участков | - | 500 |
|  | д. Фарафоново, 181 участок | - | 377 |
|  | д. Чайка, 118 участков | - | 246 |
|  | д. Любоежа 49 уч. | - | 300 |
|  | д. Курицко 2 уч. | - | 45,5 |
|  | д. Яровица 10 уч. | - | 112 |
|  | д. Островок 3 уч. | - | 68 |
|  | д. Липицы 66 уч. | - | 377 |
|  | д. Завал 10 уч. | - | 112 |
|  | д. Сергово 40 уч. | - | 257 |
|  | д. Дубровка 140 уч. | - | 714 |
|  | Итого на новых участках: | - | 6707 |

7.5.3.   Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети, СНиП 23-01-99,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода – 221 сутки.

Теплоснабжение перспективных объектов соцкультбыта в д. Липицы предлагается осуществить от реконструируемой котельной № 25.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

7.5.4.   Газоснабжение.

Природным газом предлагается обеспечить все населенные пункты поселения, кроме д. Горошково, д. Островок, д. Десятины и д. Верховье, которые будут пользоваться сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.

Прокладка газопроводов по территории поселения до ГРП и ГРУ котельных предполагается высокого (0,6 МПа) давления. От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Деревню Толстиково планируется подключить к сетям высокого давления от ПГБ Воробейка, деревню Чайка от ПГБ Борок, остальные поселения от ПГБ Большое Подсонье.

Существующие котельные на твердом топливе переводятся на газовое топливо.

Планируется подключение к природному газу новых котельных инвестиционных площадок, соцкультбыта и коммунального хозяйства.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

7.5.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты (вышки, антенны) сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в д. Борки и д. Сергово.

7.6.      Основные планировочные ограничения.

7.6.1.   Охрана окружающей среды.

Формирование природно-экологического каркаса территории Борковского СП возможно с учетом следующих положительных факторов:

- Наличие на территории водного фонда (рек Веронда, Веряжа, Змейка, Нудыша, озера Ильмень,ручьев и прочих) с созданием соответствующих водоохранных зон и развитие в поймах этих рек перспективных природно-рекреационных зон;

- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий СНП;

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий и от объектов иного назначения с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- Устройство на территориях перспективных АЗС ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения;

- Увеличение на расчетный срок до 100% автодорог с твердым покрытием; устройство на территории охранных зон автодорог дополнительного озеленения для уменьшения звукового воздействия и улучшения экологической обстановки.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

7.6.2.   Охрана объектов культурного наследия.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Новгородской области  по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами Новгородской области.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.6.3.   Санитарная очистка территории.

Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится в соответствии с Правилами санитарного содержания территории населенных мест, Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 года № 155, и нормативными актами Администрации сельского поселения.

Санитарная очистка населенных пунктов должна выполняться регулярно.

В процессе жизнедеятельности поселения образуются следующие виды отходов:

- отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) – отходы IV класса опасности;

- отходы из жилищ крупногабаритные – отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами - отходы V класса опасности;

- отходы (мусора) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами - отходы V класса опасности;

- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) - отход IV класса опасности;

- жидкие бытовые отходы - отходы V класса опасности.

Норматив образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные) принят равным 0,35 т/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования отходов из жилищ крупногабаритных принят равным 5% от объема образования отходов из жилищ несортированных (исключая крупногабаритные). [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вместимость контейнера равна 0,75 м3 согласно по ТУ МПП ЖКХ.

Средняя плотность отходов 0,3 т/м3.

[Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Норматив образования жидких бытовых отходов принят равным 1,5 м3/год на одного жителя. [Справочник «Твердые бытовые отходы». Москва, 2001 г].

Вывоз отходов от предприятий обслуживания, следует производить не реже одного раза в два дня.

Твердые бытовые и другие отходы необходимо вывозить на полигон ТБО, содержание, текущее техническое обслуживание которого осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию на право выполнения работ по утилизации, складированию, размещению, захоронению уничтожению бытовых и иных отходов (кроме радиоактивных) при заключении договора с данной организацией.

Твердые отходы размещаются на захоронение на муниципальном Полигоне ТБО на 17 км Лужского шоссе.

Крупногабаритные отходы складируются на специально оборудованных площадках или вывозятся на полигон ТБО.

Сбор, хранение и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Удаление твердых бытовых отходов с собственных и прилегающих территорий гаражно-строительных (гаражно-эксплуатационных) комплексов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан осуществляется по договору со специализированной организацией.

Для осуществления санитарной очистки населенных пунктов необходимо выполнять следующие условия:

- своевременно заключать договор со специализированной организацией на вывоз и захоронение отходов;

- осуществлять сбор отходов в контейнеры-мусоросборники, установленные на специально оборудованных площадках. Запрещается закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю, засыпать их в недействующие шахтовые колодцы;

- обеспечить установку на обслуживаемой территории достаточного количества контейнеров-мусоросборников. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов и зданий, детских учреждений, детских спортивных и хозяйственных площадок, а также от мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 метров;

- на территориях, прилегающих к зданиям, не имеющим канализации, оборудовать выгребные ямы для хранения жидких отходов и стационарные мусоросборники для твердых бытовых отходов. Обеспечить их правильную эксплуатацию (выгребные ямы должны иметь надежную гидроизоляцию, исключающую загрязнение окружающей среды жидкими отходами);

Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

- обеспечивать содержание в исправном состоянии несменяемых контейнеров и других мусоросборников для жидких и твердых бытовых отходов;

- обеспечивать свободный проход и проезд к контейнерным площадкам.

В случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшийся свалки мусора производит специализированная организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.

8.      Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 40620 | 40620 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 764,4 | 1233,9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 1,88 | 3,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 7,78 | 7,78 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 389,32 | 943,78 |
|  |  | % | 0,96 | 2,32 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | 238,0 | 238,0 |
|  |  | % | 0,59 | 0,59 |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | 129,3 | 44,34 |
|  |  | % | 0,32 | 0,11 |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | 15,54 | 22,5 |
|  |  | % | 0,04 | 0,06 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | 0,7 | 0,8 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | 1,2 | 2,6 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | 2,16 | 5,2 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | 4,9 | 4,9 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | 3,78 | 6,0 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | 1,5 | 1,5 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 65,68 | 141,18 |
|  |  | % | 0,16 | 0,35 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | 53,53 | 118,53 |
|  |  | % | 0,13 | 0,29 |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | 6,8 | 17,3 |
|  |  | % | 0,02 | 0,04 |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 159,63 | 106,49 |
|  |  | % | 0,39 | 0,26 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 365,19 | 439,8 |
|  |  | % | 0,9 | 1,09 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона поселкового транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 263,3 | 363,3 |
|  |  | % | 0,65 | 0,89 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | 262,6 | 352,7 |
|  |  | % | 0,65 | 0,87 |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | 0,6 | 2,5 |
|  |  | % | - | 0,01 |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | 7,8 |
|  |  | % | - | 0,02 |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 16203,0 | 15869,8 |
|  |  | % | 39,89 | 39,07 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 7,7 | 10,7 |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 7,7 | 10,7 |
|  |  | % | 0,02 | 0,03 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 5880,0 | 5880,0 |
|  |  | % | 14,47 | 14,47 |
| 1.11 | зона гослесфонда | га | 17072,0 | 17072,0 |
|  |  | % | 42,03 | 42,03 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | 344,2 |
|  |  | % | - | 0,85 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | 344,2 |
|  |  | % | - | 0,85 |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2793 | 2034 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | - | 27,18 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0,07 | 0,05 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 402 | 354 |
|  |  | % | 14,4 | 18,8 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1810 | 1196 |
|  |  | % | 64,8 | 58,8 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 581 | 484 |
|  |  | % | 20,8 | 23,8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 21,5 | 46,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 59953,63 | 93586,8 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.2.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | 18772,1 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 31,31 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  |  |  |
| 3.3.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  |  |  |
| 3.4.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 59953,63 | 59953,63 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  |  |  |
| 3.5.1 | - | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 552 | 552 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 75 | 75 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - | - |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 15726 | 19022,5 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 600 | 600 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 1 | 1 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | 2 | 2 |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 58,55 | 62,30 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 125,43 | 162,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | 33,92 | 44,67 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | 5,68 | 14,09 |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,677 | 5,28 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,538 | 5,085 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,139 | 0,195 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,029 |  |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | 0,029 |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 253 | 469 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 253 | 469 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 12,4 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,339 | 4,168 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,339 | 4,168 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | 0,25 |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 2,78 |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 7,01 | 41,51 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | - |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | - |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | ПС «Борки» | ПС «Борки» |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | 17371 | 213344 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 17371 | 198697 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 14647 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 7,354 | 13,374 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час | 7,354 | 13,374 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 75,15 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 6,86 | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 1,75 | 27,219 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 1,75 | 25,45 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 1,831 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 23,0 | 51,0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | - |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  |  |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. | - | - |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |